ICS 13.030.10

Q86

备案号：

SZDB/Z

深圳市标准化指导性技术文件

SZDB/Z 152—XXXX

生活垃圾分类设施设备配置标准

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

深圳市市场监督管理局   发布

目  次

前言	3

引言	4

1　范围	5

2　规范性引用文件	5

3　术语和定义	6

4　生活垃圾分类投放点和分类暂存点	7

4.1　一般规定	7

4.2　住宅区	7

4.3　机关企事业单位	9

4.4　公共场所	10

5　生活垃圾分类转运站和分类处理设施	11

5.1　有害垃圾中转点	11

5.2　可回收物中转点	11

5.3　易腐垃圾和其他垃圾的转运站	12

5.4　生活垃圾分类处理设施	12

6　生活垃圾分类收运车辆	13

6.1　一般规定	13

6.2　有害垃圾的收运车辆	13

6.3　可回收物的收运车辆	13

6.4　易腐垃圾的收运车辆	13

7　实施和监督	13

7.1　设施设备的设置和维护	13

6.2　监督和管理	13

附录A（规范性附录）　生活垃圾分类标志	15

前  言

为贯彻《深圳经济特区生活垃圾分类管理条例》等法规及标准，推广深圳市2015年以来生活垃圾分类的有效经验，进一步规范生活垃圾设施设备的设置，提升生活垃圾分类的成效，特制订本标准。本标准规定了生活垃圾分类投放点和分类暂存点、分类转运站、分类处理设施、分类收运车辆等设施设备的配置要求以及监督管理要求。

本标准根据《标准化工作导则 第1部分: 标准的结构和编写》GB/T 1.1-2009而编写。

本标准替代《生活垃圾分类设施设备配置标准》（SZDB/Z 152-2015）。本标准与SZDB/Z 152-2015相比，除编辑性修改之外，主要技术变化如下：

——修订了前言、范围、规范性引用文件、术语和定义；

——新增引言，说明了标准修订的意义；

——删除了总则，将生活垃圾分类全过程的相关节点划分为分类投放点（含集中分类投放点和单独摆放的收集容器）、分类暂存点、分类转运站、分类处理设施，分类收运车辆连接节点，节点之间的任务边界被厘清；

——根据生活垃圾分类实际情况，用分类投放点和分类暂存点替代了原标准中的分类收集点，细化了相关要求，并删除了资源回收日相关规定；

——细化了对分类转运站、分类处理设施、分类收运车辆的要求；

——新增了实施和监督的相关规定；

——调整简化了原标准附录中的分类标志和收集容器图例。

本标准由深圳市城市管理和综合执法局提出并归口。

本标准编制单位为深圳市生活垃圾分类管理事务中心、生态环境部华南环境科学研究所。

本标准主要起草人：……。

本标准为第一次修订，使用年限为5年。

SZDB/Z 152的历次版本发布情况为：

——SZDB/Z 152-2015。

引  言

自2015年颁布施行《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》以来，深圳市逐步探索建立生活垃圾分类的“深圳模式”。深圳市标准化技术指导性技术文件《生活垃圾分类设施设备配置标准》（SZDB/Z 152-2015）对于指导分类设施设备建设、分类分层推进生活垃圾分类开展，起到了重要作用。但SZDB/Z 152-2015出台于深圳市生活垃圾分类做法成熟以前，思路已经滞后，随着地方性法规《深圳经济特区生活垃圾分类管理条例》即将出台，SZDB/Z 152-2015已不适合继续指导生活垃圾分类设施设备配置。为此，针对深圳市生活垃圾分类政策法规与标准体系逐步完善的实际情况，对《生活垃圾分类设施设备配置标准》进行修订，完善生活垃圾分类收集设施设备配置的有关要求，强化分类投放点、分类暂存点、分类转运站等节点与分类收运车辆的协同，补充实施与监督要求，为稳步推进生活垃圾强制分类、提高全市生活垃圾分类成效提供标准支撑。

生活垃圾分类设施设备配置标准

- 范围

本标准规定了生活垃圾分类投放点和分类暂存点、分类转运站、分类处理设施、分类收运车辆等设施设备的配置要求以及监督管理要求。

本标准适用于深圳市行政区域范围内生活垃圾分类设施设备的配置。本标准不适用于病死畜禽、工业危险废物、医疗废物、一般工业固体废物等其他类型的固体废物以及突发公共卫生事件受控地区产生的生活垃圾。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| GB 18597 | 危险废物贮存污染控制标准 |
| --- | --- |
| GB/T 19095 | 生活垃圾分类标志 |
| GB/T 25175 | 大件垃圾收集和利用技术要求 |
| CJJ 27 | 环境卫生设施设置标准 |
| CJJ 47 | 生活垃圾转运站技术规范 |
| CJJ/T 65 | 市容环境卫生术语标准 |
| CJJ/T 102 | 城市生活垃圾分类及其评价标准 |
| CJJ 179 | 生活垃圾收集站技术规程 |
| CJJ 184 | 餐厨垃圾处理技术规范 |
| HJ 2025 | 危险废物收集 贮存 运输技术规范 |
| SZJG 27 | 深圳市公共区域环境卫生质量和管理要求 |
| SZDB/Z 153 | 住宅区生活垃圾分类操作规程 |
| SZDB/Z 233 | 生活垃圾处理设施运营规范 |
| SZDB/Z 326 | 废旧织物回收及综合利用规范 |

- 术语和定义

GB/T 19095、CJJ/T 102、SZDB/Z 153中定义的，以及下列术语和定义适用于本标准。

生活垃圾产生源   source of solid waste

产生生活垃圾的各种场所，包括住宅区、机关企事业单位以及公共场所。

住宅区   residential community

被城市道路、自然分界线、人工分界线所围合，基础设施配套相对完善，已建成并投入使用的相对封闭、独立的住宅群体或住宅区域。包括商品房小区、福利性住房小区、保障性住房小区、城中村、统建房小区等。

机关企事业单位   government offices, enterprises and institutions

人员相对稳定，且在写字楼、办公楼等室内场所办理相关事务的机关、企业和事业单位。包含党政机关、事业单位、企业单位、社会团体组织以及学校（含幼儿园）等。

公共场所   public space

城市道路、公共交通运营场所、广场、公园、公共绿地、经营性餐饮场所及旅游、文化、医疗（含医院）、体育、娱乐、商业等人员流动性强的公共场所。

生活垃圾分类投放管理人   legal person for waste seperation

根据深圳市生活垃圾分类的有关法规，在生活垃圾产生源端承担配置分类投放和相关设备、分类收集和移交垃圾、宣传指导和监督投放人等法定职责的民事主体。

生活垃圾集中分类投放点   drop-off point in compliance with waste separation

按照生活垃圾分类的有关要求，设置在生活垃圾产生源，配备分类收集容器，为投放人集中分类投放生活垃圾提供便利的地点和场所。

生活垃圾分类暂存点   temporary storage point in compliance with waste separation

按照生活垃圾分类的有关要求，设置在生活垃圾产生源，用于汇聚和暂时存放已分类的生活垃圾，衔接分类收运系统的地点和场所。

生活垃圾分类转运站   transfer station in compliance with waste separation

按照生活垃圾分类的有关要求，设置在生活垃圾产生源和处理处置设施中间，专门用于中转和压缩已分类生活垃圾，以提高收运效率、优化收运成本的设施。生活垃圾分类转运站包括有害垃圾中转点、可回收物中转点、易腐垃圾转运站和其他垃圾转运站。

生活垃圾分类处理设施   treatment facility in compliance with waste separation

按照生活垃圾分类的有关要求，专门用于对已分类生活垃圾进行破碎、分选、打包等预处理操作或回收利用、厌氧消化、好氧堆肥、焚烧等处理操作的设施。

定时定点投放   regular drop-off at a fixed point

住宅区厨余垃圾应在规定时间段内投放至指定地点的专用收集容器。

- 生活垃圾分类投放点和分类暂存点

  - 一般规定

    - 各类生活垃圾产生源应按需合理布设生活垃圾集中分类投放点和生活垃圾分类暂存点。点位的布设应符合城市规划、标志醒目、引导性强，以利于提升垃圾分类参与率、收集率等分类成效。生活垃圾分类投放管理人应公示集中分类投放点和分类暂存点的位置。

    - 生活垃圾集中分类投放点应配备足够类型和数量的分类收集容器，并安排专人清理保洁。分类收集容器应按照附录A的要求，使用统一规范、清晰醒目的颜色和分类标志。

    - 生活垃圾分类暂存点应设置所暂存已分类垃圾的标志，采取防雨防晒、称重计量、消防防火和保洁消杀等措施，由专人负责管理维护。分类暂存点等场所配备易腐垃圾就地处理专用设备的，还应采取防止恶臭、污水等二次污染的措施，并记录原料和产品的质量。

    - 生活垃圾分类暂存点设置在室内的，可采取遮罩盖等措施，与室内环境协调；设置在室外的，宜建设专门的垃圾房或采用地埋式环保垃圾桶，与周边环境协调，减弱邻避效应。

    - 生活垃圾分类集中投放点或生活垃圾分类暂存点使用垃圾分类智能回收设备的，应符合本章有关要求。

    - 采用气力管道收集系统的生活垃圾产生源，可使用气力管道实现可回收物和其他垃圾的分类投放和分类收集，可不在生活垃圾集中分类投放点摆放可回收物和其他垃圾收集容器。

  - 住宅区

    - 住宅区应开展有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、其他垃圾4类垃圾的分类投放和分类收集。有害垃圾，可回收物中的玻璃、金属、塑料、纸类，以及厨余垃圾、其他垃圾，应投放至生活垃圾集中分类投放点摆放的收集容器；可回收中的废旧织物，可投放至生活垃圾集中分类投放点摆放的收集容器，也可投放至单独摆放的收集容器；可回收物中的废旧家具、年花年桔等不适合用桶收集的垃圾，应自行预约专业收运公司上门收运，或将其搬运至住宅区的投放点，其投放点宜与生活垃圾分类暂存点合并设置。住宅区生活垃圾分类投放操作应执行SZDB/Z 153的规定。

    - 住宅区应布设生活垃圾集中分类投放点，集中摆放有害垃圾、可回收物、厨余垃圾以及其他垃圾的收集容器，并满足以下要求：

- 有害垃圾收集容器，主要用于投放废电池、废灯管。有害垃圾收集容器应具有防水、防腐蚀和防误开功能。

- 可回收物收集容器，用于投放玻璃、金属、塑料、纸类。具备条件的，可细分为4种收集容器。可回收物收集容器规格一般为240L或660L。

- 厨余垃圾收集容器，用于投放纯净的厨余垃圾，仅在每日19:00～21:00定时定点摆放，且收运周期不得超过24小时。厨余垃圾收集容器一般选用120L的塑料标准桶。

- 其他垃圾收集容器，一般选用240L或660L的塑料标准桶。

    - 住宅区生活垃圾集中分类投放点的布设密度应便于垃圾分类投放：一般每150～200户设置1处集中分类投放点，且服务半径不超过70m；每栋户数超过200户的超高层住宅或公寓仍可按每栋1处的原则设置集中分类投放点。

    - 住宅区生活垃圾集中分类投放点应摆放足够数量的收集容器，并及时清运已分类垃圾，不得出现容器满溢现象。厨余垃圾、其他垃圾收集容器的合适总数N（只）可按式（1）计算：

|  | （1） |
| --- | --- |

式（1）中，

R——收集范围内居住人口的数量（人）；

1.2——人均日产生垃圾量（kg/人·d）；

0.3——分类收集容器内的平均容重（kg/L）；

A—— 每天清除容器内垃圾的次数（1/d）；

E——单个收集容器的容积（L/只）。

    - 生活垃圾集中分类投放点一般设置在楼宇架空层等公共区域，如设置在户外，应采取防雨防晒措施。集中分类投放点应硬化地面，配备洗手池，连接污水管网，以消除二次污染。

    - 住宅区单独摆放的废旧织物回收箱，宜设置在住宅区主要出入口、户外活动区等人流量较大的位置，具体执行SZDB/Z 326的有关规定。

    - 住宅区应布设生活垃圾分类暂存点，以暂时存放已分类的生活垃圾，并衔接分类收运系统。分类暂存点可由多块区域共同组成，其布设应满足以下要求：

- 有害垃圾、可回收物的分类暂存点，应尽可能合并设置。新建住宅区应专门设置合适大小的区域；已建住宅区应充分利用架空层、地下车库、绿化带、物业服务中心的空闲区域；确实没有合适区域的住宅区应按照街道、社区的指导，与毗邻住宅区共建共享。分类暂存点内应将不同类别的垃圾隔离存放。

- 厨余垃圾、其他垃圾的分类暂存点，应便于日产日清，靠近道路，但避开主要人流、车流轴线。分类暂存点内使用240L或660L的标准塑料垃圾桶隔离存放厨余垃圾、其他垃圾，容器数量应与分类投放点的分类收集容器数量相匹配。

    - 住宅区内除生活垃圾集中分类投放点、单独为投放废旧织物摆放的收集容器以及生活垃圾分类暂存点之外，不得在楼层、户外活动区等公共区域摆放垃圾收集容器或堆积垃圾。

    - 有条件的住宅区，宜在主要出入口、物业服务中心、入户大堂、电梯间等人流节点重复播放垃圾分类投放的宣传视频。

  - 机关企事业单位

    - 机关企事业单位应开展有害垃圾、可回收物、其他垃圾3类垃圾的分类投放和收集；实行集中供餐的，还应开展餐厨垃圾的分类投放和收集。

    - 机关企事业单位应根据人员数量、人员结构、建筑特点等因素，合理布局生活垃圾集中分类投放点，按需配备外观与单位性质相协调的分类收集容器，具体要求如下：

- 应至少设置1处有害垃圾的集中分类投放点，可设置在入户大堂、电梯间、卫生间等人流量较大的室内位置。每个分类投放点配备1个有害垃圾收集容器。

- 应至少设置1处可回收物、其他垃圾的集中分类投放点，条件允许的，可每层楼设置至少1处，宜设置在楼梯口、电梯间、卫生间等人流量较大的室内位置。每个分类投放点应配备1个可回收物收集容器和若干个其他垃圾收集容器，规格一般为120L或240L。

- 实行集中供餐的机关企事业单位，在集中供餐位置设置餐厨垃圾、可回收物和其他垃圾的集中分类投放点。根据用餐人数和餐厨垃圾产生量，配置足够数量的餐厨垃圾、可回收物和其他垃圾收集容器，规格一般为120L或240L。餐厨垃圾收集容器宜带滤水功能。

    - 机关企事业单位的分类投放点应配备足够数量和合适规格的分类收集容器，并及时清除已分类垃圾，不得出现容器满溢的现象。

    - 机关企事业单位应至少设置1处生活垃圾分类暂存点。如果空间有限，可选择合适的分类投放点兼作分类暂存点。分类暂存点的存放容器宜为240 L或660 L的标准塑料垃圾桶，容器数量应满足各类垃圾的清运频次要求，确保垃圾不落地且不被重新混合。其他垃圾、餐厨垃圾应当在24小时内收运。

    - 除生活垃圾集中分类投放点、生活垃圾分类暂存点外，机关企事业单位的办公室、会议室、户外活动区等场所不宜再摆放垃圾收集容器或堆积垃圾。

  - 公共场所

    - 公共场所应开展可回收物、其他垃圾2类垃圾的分类投放和收集；经营性餐饮场所和食堂、集贸市场、园林绿化场所等产生较多易腐垃圾（餐厨垃圾、果蔬垃圾、绿化垃圾等）的公共场所，还应分别开展餐厨垃圾、果蔬垃圾、绿化垃圾的分类投放和收集。

    - 公共场所应根据场所性质、人流特点等因素，合理布局生活垃圾分类投放点，按需配备外观与场所性质相协调的分类收集容器，具体要求如下：

- 市政道路选择每个地铁站人流量最大的1个进（出）站口设置1个集中分类投放点，摆放可回收物、其他垃圾收集容器。每个公交站台设置1个其他垃圾投放点，摆放其他垃圾的收集容器。人流密集路段和没有地铁站、公交站台的路段可根据实际酌情增加设置。

- 广场、公园、公共绿地、机场、客运站、轨道交通以及旅游、文化、医疗、体育、娱乐、商业等其他公共场所，应至少选择1处人流较大、便于投放的场地设置集中分类投放点，摆放可回收物、其他垃圾收集容器。鼓励根据人流量和场地实际增加设置。

- 经营性餐饮场所、食堂的厨房作业区应配置餐厨垃圾、可回收物和其他垃圾3类收集容器，并应设置废弃食用油脂收集容器、油水分离器或隔油池等装置。

- 具备条件的公共场所，可将可回收物进一步细分为4种收集容器。

- 公共场所禁烟区域的生活垃圾分类投放点，不应配置烟灰缸等盛放烟灰的器具。

    - 公共场所应在合适的地方设置生活垃圾分类暂存点，配备的容器数量应能保证易腐垃圾（主要指餐厨垃圾、果蔬垃圾）、其他垃圾在24小时内收运的要求，确保垃圾不落地且不被重新混合。

- 生活垃圾分类转运站和分类处理设施

  - 有害垃圾中转点

    - 各行政区应设置至少1处有害垃圾中转点，用于辖区内有害垃圾的中转存放。有害垃圾中转点的布局可结合其他垃圾转运站、可回收物中转点、可回收物处理设施等场所统筹设置。

    - 有害垃圾中转点应满足空间封闭、防雨防晒、防渗防漏等基本要求，配备称重计量设备和消防安全器材。中转点内应合理分区，将不同类别的废电池、废灯管等有害垃圾分区隔离存放。有害垃圾中转点的污染控制执行GB 18597的规定。

    - 有害垃圾中转点的出入口、称重计量区域、暂存区域应建立具有联网的现场视频监控系统。现场视频监控系统应当能连续录下作业情形，包含录制日期及时间显示，每一监视画面所录下影像应当连贯，光线不足时应补充足够的光源，确保画面清晰。视频监控记录应当保持连贯完整，视频分辨率不应小于640×360，不得对原始视频文件进行拼接、剪辑、编辑，视频监控记录保存时间至少为3年。视频监控系统应配置备用电源、视频备份系统等保障措施。

    - 有害垃圾中转点内有害垃圾积累到一定量后，由具有危险废物收集经营许可资质的单位及时运至相应的分类处理设施或更高层级的中转点。

    - 有害垃圾中转点接收或转出有害垃圾时，应进行称重计量、建立台账，转出的有害垃圾应执行危险废物联单制度。

  - 可回收物中转点

    - 各行政区应设置至少1处可回收物中转点，用于辖区内废旧家具、废旧织物、玻璃、金属、塑料、纸类等可回收物的中转存放、分拣、打包、粗加工。可回收物中转点的布局可结合其他垃圾转运站、可回收物处理设施等场所统筹设置。

    - 可回收物中转点应满足空间封闭、防雨防晒、防渗防漏等基本要求，配备称重计量设备。中转点内应合理分区，将不同类别的可回收物分区存放，不得随意堆放回收物品。

    - 可回收物中转点应配备必要的消防设施，设置消防通道，落实消防安全责任制度，以消除消防安全隐患。

    - 可回收物中转点应设置废旧家具的拆解、破碎、分选设备，还可酌情设置废旧织物、玻璃、金属、塑料、纸类的破碎、分选、压缩、打包设备。设置破碎分选设备的中转点，应配有相应的防尘、除臭、降噪等措施。

  - 易腐垃圾和其他垃圾的转运站

    - 易腐垃圾（餐厨垃圾、厨余垃圾）一般从产生源直接运输至分类处理设施，也可在产生源处或其周边采用小型处理机就地或就近处理。当需要在收运途中压榨制浆时，可设置易腐垃圾转运站，以使易腐垃圾分离为浆液和干渣。分离后的浆液和干渣使用不同类型车辆运往分类处理设施。

    - 易腐垃圾转运站可单独新建，也可结合其他垃圾转运站统筹建设。

    - 易腐垃圾转运站的规模，由主管部门根据易腐垃圾分类收集的成效（数量、准确率等）和转运规模，分阶段确定或动态确定。

    - 易腐垃圾转运站应配备必要的消防设施，落实消防安全责任制度，并保持换气良好。有条件的还应配备甲烷监测报警装置，确保空气中甲烷体积百分比不应大于0.5% 。

    - 易腐垃圾和其他垃圾的转运站，还应符合CJJ/T 47的相关要求。

  - 生活垃圾分类处理设施

    - 各行政区应按照城市总体规划和环境卫生设施专项规划等建设完善生活垃圾分类处理设施。

    - 有害垃圾应交由具有危险废物处置经营许可资质的企业进行资源化利用或无害化处置。

    - 各行政区应设置至少1处年花年桔处理设施，通过交换、认领、回植、粉碎利用等方式处理年花年桔。

    - 废旧家具拆解、破碎、分选出的金属、海绵、木材等高价值废物，以及废旧织物、玻璃、金属、塑料、纸类，应资源化利用。废旧家具拆解、破碎、分选出的残余物，作为其他垃圾处理。

    - 废旧织物处理设施应执行SZDB/Z 326的相关规定。

    - 易腐垃圾（餐厨垃圾、厨余垃圾、果蔬垃圾、绿化垃圾）处理宜选择以下模式：

- 使用密闭槽罐车或其它密闭容器，将易腐垃圾（餐厨垃圾、厨余垃圾、果蔬垃圾）从分类暂存点直接运输到分类处理设施；

- 将易腐垃圾（餐厨垃圾、厨余垃圾、果蔬垃圾）密闭运输至转运站压榨制浆，分离出的浆液用槽罐车运至易腐垃圾（餐厨垃圾、厨余垃圾、果蔬垃圾）处理设施，分离出的干渣作为其他垃圾处理；

- 在产生源处设置小型处理机，就地处理易腐垃圾（餐厨垃圾、厨余垃圾、果蔬垃圾）；

- 绿化垃圾一般就近粉碎、堆肥处理。

    - 其他垃圾应优先采用焚烧方式处理，其他垃圾处理设施的运行，应执行SZDB/Z 233的相关规定。

- 生活垃圾分类收运车辆

  - 一般规定

    - 分类收运车辆数量和类型应根据生活垃圾分类种类、垃圾产生量、收运频率等因素配置。

    - 分类收运车辆应采用密闭化方式收运生活垃圾，防止运输过程中飞扬洒落、滴漏污水。

    - 分类收运车辆应在车身醒目位置喷涂与所收运垃圾相对应的分类标志。

    - 分类收运车辆应配备称重计量设备。

    - 分类收运车辆宜安装车载行驶记录仪，并联入主管部门的监控平台。

    - 鼓励使用新能源车分类收运生活垃圾。

  - 有害垃圾的收运车辆

    - 将有害垃圾从中转点运往分类处理设施或更高层级中转点的车辆，车辆所属单位应按照HJ 2025有关危险废物收集和运输的规定，获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，并由持有危险废物经营许可证的单位按照许可证经营范围组织实施运输。

    - 不同类型的有害垃圾在运输过程中应保持隔离。

  - 可回收物的收运车辆

    - 玻璃、金属、塑料、纸类以及废旧家具、废旧织物，在运输过程中应保持隔离。

    - 年花年桔的收运车辆，宜采取措施避免年花年桔在运输途中被损坏。

  - 易腐垃圾和其他垃圾的收运车辆

    - 易腐垃圾（厨余垃圾、果蔬垃圾）和其他垃圾从分类暂存点运送至分类转运站，可沿用平板车装载塑料标准垃圾桶的形式，但应确保易腐垃圾（厨余垃圾、果蔬垃圾）和其他垃圾隔离以及运输途中的密封性。

    - 易腐垃圾（厨余垃圾、果蔬垃圾）和其他垃圾从分类转运站运送至分类处理设施，应分别使用专用车辆。

    - 餐厨垃圾应使用专用的密闭槽罐车收集和运输。

    - 厨余垃圾、餐厨垃圾的专用车辆，宜装电子标签识别器、装卸记录仪，并按主管部门和公安交警部门规定的时间和线路行驶。

- 实施与监督

  - 设施设备的维护

    - 生活垃圾产生源的集中分类投放点、分类暂存点、配套的收集容器、相应的指示标志、投放指引等设施设备和附属配件，由分类投放管理人负责设置和维护。

    - 有害垃圾中转点，以及相应的设备和附属配件，由将有害垃圾从产生源收运至中转点的专业企业或城市管理部门委派的其他专业企业负责维护。

    - 可回收物中转点，以及相应的设备和附属配件，由将可回收物从产生源收运至中转点、集散场的专业企业或城市管理部门委派的其他专业企业负责维护。

    - 易腐垃圾和其他垃圾的转运站，以及相应的设备和附属配件，由城市管理部门负责设置和更新，由城市管理部门委派的垃圾收运企业负责设置和维护。

    - 生活垃圾分类收运车辆，由其归属的专业企业或垃圾收运企业负责维护。

  - 监督和管理

    - 生活垃圾产生源的分类投放管理人负责对所辖范围内的生活垃圾分类投放进行宣传、引导和监督，对不执行生活垃圾分类投放有关规定的人员和行为予以劝告和制止，对拒不改正的，及时报告辖区城市管理部门处理。

    - 分类投放管理人应及时清理和汇聚分类收集容器内已分类的垃圾，不得在收集过程中重新混合。

    - 分类投放管理人应建立生活垃圾分类管理台账，记录生活垃圾类别、数量、去向等情况，并与收运单位做好对接。

    - 主管部门应逐步建立全过程的生活垃圾分类物流信息跟踪记录机制和生活垃圾分类分级绩效考核机制。生活垃圾分类分级绩效考核宜细化到生活垃圾产生源层级。

- （规范性附录）
生活垃圾分类标志

A.1 生活垃圾分类收集容器的颜色、材质和规格

生活垃圾分类收集容器的颜色以潘通（PANTONE）国际色卡为基准。有害垃圾收集容器为红色，色标为PANTONE 703 CVC；可回收物收集容器为蓝色，色标为PANTONE 647 CVC；易腐垃圾收集容器为绿色，色标为PANTONE 356 CVC；其他垃圾收集容器为灰色，色标为PANTONE 5477 CVC。

图A.1 生活垃圾分类收集容器的颜色

使用塑料标准桶作为分类收集容器的，容器规格一般在120 升、240 升、660 升之间选择；使用其它材质的分类收集容器，应执行深圳市主管部门的有关规定。

A.2 生活垃圾分类标志

每个生活垃圾分类收集容器的正面或分类投放点、分类暂存点的标志牌上，印刷或粘贴至少1个生活垃圾分类标志，以表明对应的垃圾类型。生活垃圾分类标志的尺寸执行GB/T 19095的规定。

参 考 文 献

- 《深圳市建筑废弃物运输和处置管理办法》（深圳市人民政府令第260号）.

- 《深圳市住宅区（城中村）生活垃圾分类设施设置及管理要求》（深城管联席办﹝2017﹞17号）.

- 《废弃电器电子产品规范拆解处理作业及生产管理指南》（2015年版）.

- 上海市城市生活垃圾分类设施设备配置导则（试行）（沪建交联〔2012〕27号）.

- 上海市绿化和市容管理局等3部门关于《规范有害垃圾全程分类管理》的通知（2018年10月31日）.

- 广州市《生活垃圾分类 设施配置及作业规范》（DBJ440100/T 238—2015）［S］.

- 成都市《生活垃圾分类设施设备设置规范》（DB5101/T 3—2018）［S］.

- 广西壮族自治区《城市生活垃圾分类设施配置及作业规范》（DB45/T 1896—2018）［S］.

- 重庆市城市管理局关于《重庆市城市生活垃圾分类收运设施配置及管理导则》（试行）（2019年3月）.