附件2

《深圳市汽车客运站站级验收标准（试行）》

有关编制说明

一、汽车客运站设施配置

（一）生产规模指标

1.设计年度平均日发量

（1）一级A类：日发量在5000人次及以上的车站；

（2）一级B类：日发量在2000人次及以上的旅游车站、国际车站、综合客运枢纽内的车站；

（3）二级A类：日发量在2000人次及以上、不足5000人次的车站；

（4）二级B类：日发量在1000人次及以上、不足2000人次的旅游车站、国际车站、综合客运枢纽内的车站；

（5）三级车站：日发量在300人次及以上、不足2000人次的车站。

2.旅客最高聚集人数

车站旅客最高聚集人数分别按照日发送量和同期发车数量计算后，取其平均值。

（1）按日发量计算

式中：D——旅客最高聚集人数，单位为人；

α——计算百分比（%），其值范围详见表1；

——日发量，单位为人次。

表1计算百分比的选取

| 车站级别 | 日发量（人次） | 计算百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 一级车站 | 5000及以上 | 10～8 |
| 二级车站 | 2000～4999 | 12～10 |
| 三级车站 | 300～1999 | 20～12 |
| 便捷车站 | 300以下 | 30～20 |

根据上述计算公式，按照等级车站的最低日发量要求，按日发量计算旅客最高聚集人数如表2所示：

表2按日发量计算旅客最高聚集人数

| 车站级别 | 日发量 （人次） | 计算百分 （%） | 最高聚集人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级A类 | 5000 | 10～8 | 400-500 |
| 一级B类 | 2000 | 12～10 | 200-240 |
| 二级A类 | 2000 | 12～10 | 200-240 |
| 二级B类 | 1000 | 20～12 | 120-200 |
| 三级车站 | 300 | 30～20 | 60-90 |

（2）按同期发车数量计算

式中：k——增设系数,取值为1.5～2.5；

P——客车平均定员人数,单位为人每辆；

M——发车位数,单位为辆。

根据2019年9月我市客运站运营统计数据显示，等级车站平均客位P为35人/辆，发车位数由后文“4.发车位数”可知，分别取10、5、5、3、2个。按同期发车数量计算旅客最高聚集人数如表3所示：

表3按同期发车数量计算旅客最高聚集人数

| 车站级别 | 平均客位 （客位） | 发车位 （辆） | 最高聚集人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级A类 | 35 | 10 | 525-875 |
| 一级B类 | 35 | 5 | 262.5-437.5 |
| 二级A类 | 35 | 5 | 262.5-437.5 |
| 二级B类 | 35 | 3 | 157.5-262.5 |
| 三级车站 | 35 | 2 | 105-175 |

综上所述，按日发量和按同期发车数量，计算旅客最高聚集人数平均值，确定从等级车站最高聚集人数区间，取其区间值下限整数值，同时结合意见征求情况，确定等级车站旅客最高聚集人数分别为550、240、240、150、80人。

3.设计年度日发车班次

式中：N——日发车班次，单位为班次；

——不均衡系数取值为1.1～1.3；

——过站车载乘率，指过站客车载客量与车站平均日发量之比；

——始发车合理乘载率(%)。

表4 2019年9月我市客运站运营指标数据

| 站级 | 上座率（%） | 平均客位（客位） | 过站载客率（%） | 实际发送班次（班次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 21.6 | 35.9 | 5 | 289 |
| 二级 | 21.9 | 33.3 | 35 | 185 |
| 三级 | 17.73 | 36.45 | 60 | 47 |

根据汽车客运站实际运营数据，结合实际调研情况，设定指标系数，计算日发车班次如下：

表5等级汽车客运站日发车班次

| 站级 | 合理乘载率（%） | 平均客位（客位） | 过站载乘率（%） | 日发车班次（班次） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级A类 | 25 | 35 | 5 | 597-706 |
| 一级B类 | 25 | 35 | 5 | 239-282 |
| 二级A类 | 20 | 35 | 35 | 204-241 |
| 二级B类 | 20 | 35 | 35 | 102-121 |
| 三级车站 | 15 | 35 | 60 | 25-30 |

计算出设计年度日发车班次区间值，取其区间值下限整数值，同时结合意见征求情况，确定等级车站日发车班次分别为600、240、240、120、25班次。

4.发车位数

式中：k——增设系数,取值为1.2；

n——营业时间内平均每小时发车次数，单位为班次。

根据调研数据，确定营业时间内平均每小时发车次数6次，其他系数参照表5，确定等级车站发车位数分别取10、5、5、3、2辆。

（二）场地设施

1.换乘设施

根据《汽车客运站级别划分和建设要求》（JT/T 200—2020）要求配备的公交停靠站、出租汽车停靠点、社会车辆停靠点是指等级车站所处综合交通枢纽内或周边500米半径范围内配备上述换乘设施。

2.站前广场面积

根据部级标准，站前广场面积按旅客最高聚集人数计算，每人所需面积按1.0 m2～1.5 m2取值。按低标准1.0m2/人，一级车站站前广场面积分别为550、240m2。

3.停车场（库）面积

根据部级标准，停车场（库）容量按发车位数的5倍取值，单车占用面积按客车投影面积的3.5倍取值。

式中：——停车场(库)面积,单位为平方米（m2）；

S0——车投影面积,单位为平方米（m2）。

客车投影面积按12m×2.5m计算，三级及以下车站如仅接纳中型以下客车的，可按9m×2.5m计算，发车位M前文已阐述，因此，停车场（库）面积分别为5250、2625、2625、1575、788、394 m2。

4.发车区

（1）发车位面积

根据部级标准，发车位面积根据发车位数确定,每个发车位按客车投影面积的4.0倍取值。

式中：S1——发车位面积,单位为平方米（m2）。

客车投影面积按12m×2.5m计算，三级及以下车站如仅接纳中型以下客车的，可按9m×2.5m计算，发车位数M前文已阐述，因此，发车位面积分别为1200、600、600、360、180m2。

（2）发车位宽度：沿用之前省厅标准，取3.5m/个。

（三）建筑设施

1.候车厅（室）面积

根据部级标准，候车厅(室)面积依据设计年度旅客最高聚集人数的每人1.0 m2～1.5 m2取值。

式中：——候车厅(室)面积，单位为平方米（m2）。

候车厅（室）面积计算系数取1.0，其面积分别为550、240、240、150、80m2

2.重点旅客候车室（区）面积：

重点旅客候车室（区）面积不应超过候车厅（室）总面积的1/3，一级车站取值为30 m2，二级车站取值为20 m2。

3.售票处面积

根据《交通客运站建筑设计规范》（JGJ/T60-2012）标准，售票窗口的数量应根据旅客最高聚集人数的来计算。等级站设立售票窗口W至少为5、3、3、2、1个。根据调查研究，设定等级站自助售取票机Z数量分别为3、2、2、1、0个。

（1）购票区：

式中：W——售票窗口(含自助售票机、取票机)数量，单位为个。

根据公式计算，可得等级车站购票区面积分别为100、60、60、40、20 m2。

（2）售票区：

式中：Z——自助售票机、取票机数量，单位为台。

根据公式计算，可得等级车站售票区面积分别为27、21、21、21、21m2。

4.综合服务处：

式中：——日发量，单位为人次。

根据公式计算，可得一、二级车站综合服务处面积分别为100、40、40、20m2。

5.饮水处和治安室

根据部颁发标准，饮水处面积按10.0 m2～20.0 m2取值，治安室面积按10.0 m2～30.0 m2取值，均取其下限。

6.盥洗室和旅客厕所

（1）男厕

式中：D——旅客最高聚集人数，单位为人。

根据公式计算，男厕所面积计算系数取4%，等级车站男厕面积分别为41、27、27、22、19 m2。

（2）女厕

式中：D——旅客最高聚集人数，单位为人。

根据公式计算，女厕所面积计算系数取4%，等级车站女厕面积分别为59、34、34、27、21 m2。

便捷车站取基础面积15 m2。

7.盥洗室

一级车站、二级车站、旅游车站和国际车站应分别计算盥洗室的面积，独立设置的盥洗室面积按10.0 m2～30.0 m2取值，取其下限为10 m2。

8.站务员室面积：

式中：H——当班站务员人数，单位为人。

按照设计年度平均日发量的1/250设置站务员人数，一、二级站需要站务人员分别为20、8、8、4人，考虑到自助售取票机代替作用（一、二级站自助机分别为3、2、2、1台），因此，一、二级站实际需要站务人员分别为17、6、6、3人，一、二级车站站务员室面积分别为49、27、27、21 m2。

9.调度室面积：

根据部级标准，调度室面积按站级确定，一级车站取20.0m2～50.0m2，二级车站取15.0m2～30.0m2，三级车站取10.0m2～20.0m2，一、二级站调度室面积均取其下限。

10.驾乘休息室：

等级车站发车位数M分别取10、5、5、3、2辆，因此，驾乘休息室面积为30、15、15、9、6 m2。

11.车辆安检区面积：

根据最新部颁发标准，等级车站安检区面积拟定1个例检台面积80.0m2～120.0m2，取下限为80.0m2，便捷车站适当缩减，取60.0m2。

12.车辆安全例检台：

一、二级车站车辆安全例检台均为1个。

13.车辆清洁、清洗处面积：

根据最新部颁发标准，一级车站车辆清洁、清洗处面积（90.0m2～120.0m2）拟定1个台位，取下限为90 m2。

二、汽车客运站设备配置

（一）服务设施

1.联网售票计算机（含身份证识读器）

联网售票计算机（含身份证识读器）与下文“售票窗口”数量保持一致。

2.售票窗口

前文“售票处面积”指标已设立售票窗口和自助售取票数量进行描述，车站设立售票窗口W至少为5、3、3、2、1、1个，剔除自助售取票机数量3、2、2、1、0、0个。，因此，售票窗口为2、1、1、1、1、1个。

3.检票口

根据《交通客运站建筑设计规范》（JGJ/T60-2012）“6.2 候车厅”部分的6.2.3要求，每3个发车位不应少于1个检票口，因此，车站检票口分别为4、2、2、1、1、1个。

4.候车室座椅

根据省厅标准，等级车站候车室座椅按最高聚集人数的1/2.5，即为220、96、96、60、32座。

（二）信息网络设备

1.自动售取票机

根据汽车客运站发展需要，结合实际调研情况，设定一至三级车站至少应设置自助售取票机Z数量分别为3、2、2、1、0、0个。