附件1

长岭皮水库水质保障工程实施计划

| 序号 | 水源区名称 | 责任 部门 | 优化调整 地块 | 工程名称 |  | 工程内容 | 工程投资 | 工作进展及实施计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 立项 | 可研 | 初步 设计 | 计划完工时间 |
| 1 | 长岭皮水库 | 龙华区 | 广深港客专铁路以东人民路周边物理隔离区 | 长岭皮水库水质提升保障工程 | 第一部分 | 沿赣深高铁线及人民路新建排水沟及管道，后沿民益路接管道，最终汇入上芬水。 | 约7.8亿元 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2021年11月 |
| 2 |  |  | 红木山水库周边物理隔离区、龙塘沟上游物理隔离区、龙塘沟中游物理隔离区 |  | 第二部分 | 在红木山水库库湾新建一座调蓄池，收集并转输龙塘沟30mm初期雨水，将此部分初雨水经调蓄池处理达标后排入上芬水；新建生态库堤，将原红木山水库与长岭皮水库主库两个水库完全隔绝，并将红木山水库改造为生态调蓄库；同时新建龙塘沟转输通道明渠，及前置湿地净化，将30mm初期雨水~50年一遇雨水部分全部转输至红木山水库进行调蓄，保障长岭皮水库水质；新建提升泵站一座，打通红木山水库泄水通道，分三天将50年一遇水量错峰抽排至上芬水。 |  | 已完成 |  |  | 2022年1月 |
| 3 |  |  |  | 龙塘沟污水处理设施项目 |  | 新建污水处理设施将调蓄池出水进一步处理达地表水Ⅳ类，日处理规模约2.4万方。 | 约0.8亿元 | 已完成 | 已完成 | / | 2021年12月 |