附件：2.合宗前后规设计要点对比

|  | E2016-0019 | E2020-0009 | 合宗后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用地面积（㎡） | 33660.5 | 7154 | 40649 |
| 用地性质 | 工业用地 | 普通工业用地（M1） | 普通工业用地（M1） |
| 容积率 | 1.5-2.0 | ≤3.5 | ≤2.3 |
| 建筑面积（㎡） | 计容建筑面积67551.29㎡，主导建筑为厂房 | 厂房25039㎡ | 总建筑面积92590.29㎡，其中厂房92552.85㎡（含已建67513.85㎡），门卫室37.44㎡（已建）。 |
| 绿化覆盖率 | 绿地率10-20% | —— | 10-20% |
| 建筑覆盖率 | ≤50% | —— | ≤50% |
| 建筑退线 | 各侧≥6米 | 东、西、南侧一级退线不少于6米，二级退线不少于9米。 | 新建建筑一级退线不少于6米，二级退线不少于9米 |
| 建筑限高 | —— | 应考虑与背景山体高度关系，不应遮挡山脉视线通廊 | 应考虑与背景山体高度关系，不应遮挡山脉视线通廊 |
| 机动车停车位 | 根据方案确定 | —— | 185辆 |
| 备注 | 本规划调剂经深汕合作区2016年第31次管委会会议审议通过 | 1、宗地号：E2020-0009。 2、节能减排参照《深圳市绿色建筑设计导则》执行。 3、本地块标高与周边道路标高高差±500mm，建议场平标高设计与所在片区控规、道路设计施工及周边道路情况实时对接。 4、总体布局需满足相关城市设计、规划及消防规范需求，其他规划指标根据《深圳市城市规划标准与准则》《建筑设计防火规范》（GB 20016-2014）及其它技术规范要求进行核定，未尽事宜应满足相关规范及政府部门要求。 5、应符合《深圳市海绵城市专项规划及实施方案》、《深圳市海绵城市规划要点和审查细则》等要求。 6、停车位充电桩配置比例不低于10%，剩余停车位应全部预留充电设施建设安装条件。 7、项目应当按照《深圳市装配式建筑发展专项规划（2018-2020）》的要求实施装配式建筑，满足《深圳市装配式建筑评分规则》。 8、本用地车行出入口须另行申报。 9、本项目开发建设前需开展地质灾害评估与防治，在落实地质灾害治理工程等防治措施后方可开发建设。 | 1.节能减排参照《深圳市绿色建筑设计导则》执行。 2.本地块标高与周边道路标高高差±500mm，建议场平标高设计与所在片区控规、道路设计施工及周边道路情况实时对接。 3.总体布局需满足相关城市设计、规划及消防规范需求，其他规划指标根据《深圳市城市规划标准与准则》《建筑设计防火规范》（GB 20016-2014）及其它技术规范要求进行核定，未尽事宜应满足相关规范及政府部门要求。 4.应符合《深圳市海绵城市专项规划及实施方案》、《深圳市海绵城市规划要点和审查细则》等要求。 5.新建停车位充电桩配置比例不低于10%，剩余停车位应全部预留充电设施建设安装条件。 6.应当按照《深圳市装配式建筑发展专项规划（2018-2020）》的要求实施装配式建筑，满足《深圳市装配式建筑评分规则》。 7.本用地车行出入口须另行申报。 8.本项目开发建设前需开展地质灾害评估与防治，在落实地质灾害治理工程等防治措施后方可开发建设。 9.绿化覆盖率=（地面绿地+屋顶绿地）/建设用地面积*100%，其中屋顶绿地仅包含地下或半地下室屋顶绿地，不包括屋顶绿化或架空绿化。屋顶绿地按照以下系数进行折算：覆土厚度小于0.1米对应折算系数0.1，覆土厚度0.1米-0.3米对应折算系数0.2，覆土厚度0.3米-0.5米对应折算系数0.4，覆土厚度0.5米-1米对应折算系数0.6，覆土厚度1米-1.5米对应折算系数0.8，覆土厚度大于1.5米对应折算系数1.0。 |