梧桐山发射基地总控系统设备更新

项目招标文件

第一部分   投标须知

一、项目简介

项目背景

梧桐山发射基地数字总控系统于2010年启用，部分设备沿用至今，主要包含卫星接收机、编码器、复用器、矩阵及视频分配器等设备。这批设备运行时间较长，系统的稳定性、可靠性在不断的下降，设备功能已不能满足当前安全播出需求。为了保障梧桐山发射基地广播电视安全播出，需更换上述设备。

此次设备更新项目充分考虑到广播电视IP化的趋势，设备支持IP输入输出，支持国际上的主流标准及国标，兼顾高清、超高清和5G广播业务发展。设备集成度高，性能稳定，具有模块化及智能化特点，易于扩展，便于技术人员的应急操作。

采购单位：深圳市广播电视技术中心

项目名称：梧桐山发射基地总控系统设备更新项目

交货地点：深圳市南山区龙珠大道54号

项目预算：本项目最高限价为人民币  63 万元，报价人所报总价不能高于最高限价，若高于最高限价将导致报价无效。

二、投标人资质：

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力;

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

符合以上资格的投标人须提供以下资料：

营业执照副本、纳税证明（复印件加盖公章）；

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；未处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

- 本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包、转包。

三、现场踏勘(答疑会)时间、地点：不组织踏勘现场，投标人可以联系采购单位安排对工作现场进行考察。

四、评标方法：综合评分法

- 设备清单及技术规范

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号接收网闸 | 主要用于各类广播电视信号的接入，支持IP、ASI等信号输入，具备信号网闸功能，能将输入输出信号隔离，互补串扰。 1.每台设备可支持4个槽位，前面板具备8个全双工的IP接口，IP接口为万兆SFP+接口（可通过替换SFP模块向下兼容千兆），万兆接口下单网口具备≥9Gbps数据收发能力。支持两个端口输入和输出的互为备份,可实现1+1备份,支持输出TS over IP组播节目； 2.单台设备复用能力，通过扩展最多支持10Gbps的节目复用能力，1024个输出端口复用，吞吐能力最大可达20Gbps。支持所有输入端口的PSI/SI解析与显示，所有输出端口的PSI/SI编辑，符合DVB、ATSC、ISdB标准。TS流包格式：188字节/204字节自适应输入； 3.设备配置需不少于1个ASI板卡或模块，单个ASI的板卡或模块支持不少于8个ASI接口； 4.支持最大不少于50个UDP端口的复用能力； 5.支持IP单播和组播； 6.支持ARP、IGMP V2和V3管理协议； 7.支持MPTS与SPTS，自适应188与204的包长； 8.支持IPv6输出； 9.支持UDP、RTP协议； 10.设备可支持多种类型接口，支持万兆、ASI接口。可通过灵活配置不同板卡/模块，提供不同得接口输入与输出； 11.单台设备通过扩展可支持最大不少32个ASI或40个IP接口； 12设备支持查询系统码率、有效码率、单个PID（可设置）的码率； 13.设备保证PCR抖动不超过100ns； 14.支持所有输入端口的PSI/SI解析与显示，支持所有输出端口的PSI/SI编辑； 15.支持任意，灵活的配置节目的垫播备份和切换，并且可以灵活的调整备份，切换顺序； 16.设备具备多种系统加扰功能，后续可在不增加设备的基础上扩展加扰功能，支持多种加扰算法用以满足系统安全保障及加扰需求，支持DVB、Biss、DRM以及国密加扰系统，支持DVB-CSA1、DVB-CSA2、Biss-1等多种加扰算法； 17.设备具备多种网络攻击保护措施，能够针对视频流传输数据进行分析处理，包括TCP通信协议保护（防止SYN泛洪攻击、扫描攻击、DDOS攻击）、IP通信协议保护（防止ICMP泛红攻击、ARP攻击和欺骗）、数据传输协议保护（对接收到的报文进行MAC、IP、端口的三层过滤）； 18.支持对输入、输出码流的比特率的实时监测功能，并在发生码率溢出时提示告警； 19.支持通道的故障隔离功能，当某路输入码流异常时，不能影响复用输出的其他通道的节目； 20支持通过扩展可多种节目备份机制，以保证节目是数据在不同场景下的传输稳定性，包括端口备份、节目备份、设备备份，支持1+1、1+N、N+M等多种备份方式； 21.支持双电源冗余备份，电源采用交流电源； 22.为提高信息安全等级保护，通过WEB或网管系统访问登陆设备时，支持设置多个不同账户，同时针对每个账户可以分配不同权限来管理，比如管理员权限、查询权限等； 23.支持设备掉电重起后参数配置不丢失，有断电、断信号参数记忆功能；同时支持设备配置文件的导入导出功能； 24.需提供该设备及相关模块的全功能MIB库，开放第三方软件状态信息、控制信息权限。 | 1台 |
| 2 | 信号切换网闸 | 1.每台设备可支持4个槽位，前面板具备8个全双工的IP接口，IP接口为万兆SFP+接口（可通过替换SFP模块向下兼容千兆），万兆接口下单网口具备≥9Gbps数据收发能力。支持两个端口输入和输出的互为备份,可实现1+1备份,支持输出TS over IP组播节目； 2.单台设备复用能力，通过扩展最多支持10Gbps的节目复用能力，1024个输出端口复用，吞吐能力最大可达20Gbps。支持所有输入端口的PSI/SI解析与显示，所有输出端口的PSI/SI编辑，符合DVB、ATSC、ISdB标准。TS流包格式：188字节/204字节自适应输入； 3.设备配置需不少于4个ASI切换板卡或模块，单个ASI的切换板卡或模块支持不少于支持一组ASI信号的三切二； 4.支持最大不少于50个UDP端口的复用能力； 5.支持IP单播和组播； 6.支持ARP、IGMP V2和V3管理协议； 7.支持MPTS与SPTS，自适应188与204的包长； 8.支持IPv6输出； 9.支持UDP、RTP协议； 10.设备可支持多种类型接口，支持万兆、ASI接口。可通过灵活配置不同板卡/模块，提供不同得接口输入与输出； 11.设备支持查询系统码率、有效码率、单个PID（可设置）的码率； 设备保证PCR抖动不超过100ns； 12.支持所有输入端口的PSI/SI解析与显示，支持所有输出端口的PSI/SI编辑； 13.支持任意，灵活的配置节目的垫播备份和切换，并且可以灵活的调整备份，切换顺序； 14.支持对输入、输出码流的比特率的实时监测功能，并在发生码率溢出时提示告警； 15.支持通道的故障隔离功能，当某路输入码流异常时，不能影响复用输出的其他通道的节目； 16.设备通过扩展可具备多种节目备份机制，以保证节目是数据在不同场景下的传输稳定性，包括端口备份、节目备份、设备备份，支持1+1、1+N、N+M等多种备份方式； 17.支持双电源冗余备份，电源采用交流电源； 18.为提高信息安全等级保护，通过WEB或网管系统访问登陆设备时，支持设置多个不同账户，同时针对每个账户可以分配不同权限来管理，比如管理员权限、查询权限等； 19.支持设备掉电重起后参数配置不丢失，有断电、断信号参数记忆功能；同时支持设备配置文件的导入导出功能；支持断电直通功能。 20.需提供该设备及相关模块的全功能MIB库，开放第三方软件状态信息、控制信息权限。 | 1台 |
| 3 | AVS+高清转码卡 | 1.兼容现有的综合媒体处理平台，可搭载至现有的综合媒体处理平台来使用。 2.单卡支持2路AVS+/H.264/MPEG-2到H.264视频节目转码功能 支持标清至高清的各种常规视频分辨率输入输出（PAL/NTSC、720P50/60、1080I50/60） 3.分辨率支持各种上变换和下变换以及帧率转换 5.编码档次：Baseline, Main, High 6.编码等级： 3.0~3.2, 4.0~4.1 7.编码分辨率： 1920/1440/1280/960×1080, 1280/960/640×720 720/544/480/352×576/480 8.编码码率：0.3Mb/s - 25Mb/s，GOP长度：1~30，B帧数目：0、1、2，IDR帧频率：1~15 GOPs 9.支持自适应I帧插入（自适应场景切换检测），熵编码：CABAC、CAVLC，支持码率控制方式：CBR 10支持预处理：去隔行、降噪、锐化 11音频转码格式：MPEG1 L2、Dobly Digital、AAC(ADTS/LATM)、Dobly Digital Plus 12音频采样频率：48kHz，音频采样精度：16-bit音频码率范围： Dobly Digital音 13频码率范围： 立体声，96kbps-384kbps， 5.1声，256kbps-384kbps 14.LayII音频码率范围： 立体声，32bps~256kbps 单声道，32kbps~192kbps 15.AAC-LATM（ADTS）音频码率范围: 立体声，32bps~224kbps 单声道，32kbps~224kbps 16.Dobly Digital Plus音频码率范围： 立体声，96kbps-384kbps 5.1声道，256kbps-384kbps - 需提供相关模块和该模块机框的全功能MIB库，开放第三方软件状态信息、控制信息权限。 - .如配置模块，需兼容甲方原系统设备，并开通原系统2台主机2+2网口授权和32个UDP端口授权。 | 5张 |
| 4 | 单频网适配卡 | 1.兼容现有的综合媒体处理平台，可搭载至现有的综合媒体处理平台来使用。 2.支持GY/T 229.1-2008描述的单频网适配器全部功能； 3.支持ETSIEN200 744、TR101 190以及TR101 191等相关DVB-T标准 输出速率按传输模式自适应调整； 4.支持ASI输入源选择、可以选择回环模式，也可以选择复用输出模式； 5.支持PCR校正； 6.支持自动插入SIP/MIP包； 7.支持与带透明流传输功能的DS3适配器配合使用。 8.支持实时告警功能 9. 支持所有的GB20600-2006模式； 10.需提供该设备及相关模块的全功能MIB库，开放第三方软件状态信息、控制信息权限。 11.如配置模块，需兼容甲方原系统设备，并开通原系统1台主机2+2网口授权和32个UDP端口授权。 | 3块 |
| 5 | ASI分配器 | 1.高密度高灵活性机箱，2RU高度，具备20个槽位，支持板卡热插拔 2.带网管控制接口，支持HTTP网页浏览，支持SNMP协议 3.配置5块3G/高清/标清/ASI兼容数字视分板，每块是分板支持1路输入8路输出，4.带环出监看接口，带LED灯状态指示功能 5.支持均衡及时钟再生功能；具备断电旁通功能 6.设备支持双电源，电源模块支持热插拔； | 1台 |
| 6 | 控制面板 | 1.支持8组切换控制，每组最多支持主路+备路+垫路+自动控制信号 2.电源：220V交流，航空电源插头×2 3.接口描述：网口RJ45×1 (千兆控制网口) 航空网口×1 （千兆控制网口） 4.需提供该设备及相关模块的全功能MIB库，开放第三方软件状态信息、控制信息权限。 | 1台 |
| 7 | 电源切换器 | 1.机架式双路冗余电源切换器； 2.230V，32A； 3.全功能的网络管理接口； 4.带前面板状态显示； 5.传输时间确保在主电源发生故障时无缝传输Transfer time <10ms。 | 2台 |
| 8 | 网管工作站 | 内置信号接收网闸、信号切换网闸、AVS+高清转码卡、单频网适配卡等设备网管操作软件。需满足如下性能要求： 1.商用一体机，屏幕尺寸≥23.8英寸； 2.CPU：i7系列CPU或性能以上； 3.内存：不低于16G； 4.硬盘：不低于512G固态硬盘； 5.内置操作系统； | 1台 |
| 9 | 移动客户端 | 内置信号接收网闸、信号切换网闸、AVS+高清转码卡、单频网适配卡等设备网管操作软件。需满足如下性能要求： 1.屏幕尺寸≥14英寸 2.CPU：i7系列CPU或性能以上； 3.内存：不低于16G； 4.硬盘：不低于512G固态硬盘； 5.内置操作系统； 6.便携、支持触摸屏操作。 | 1台 |
| 10 | 交换机 | 1.48个10/100/1000Base-T以太端口，4个万兆SFP+ 2.一个扩展子卡槽位 3.可插拔双电源 4.交换容量：598G/5.98Tbps 5.包转发率：252MPPS | 1台 |
| 11 | 系统集成 | 完成所有设备的布线，安装、调试、系统图和施工连线图的绘制、验收等。 | 1项 |

第三部分  采购项目商务要求

一、交货期限：签订合同起30个日历天交货到采购单位指定地点并完成设备安装。

二、保修期（含保修期服务要求）：3年或以上；

三、采购单位将自投标人履行完合同义务之日起10个工作日内组织验收；

四、付款方式：签订合同后14个工作日内，采购方支付50%首付款，项目完成竣工验收后，采购单位在收到中标方的正式发票后14个工作日内，采购单位向中标方支付合同50%余款。

五、技术文件：供货商应提供包括但不限于满足设备产品使用和维护的技术文件，包括：须提供产品的中文(或英文)使用说明书、产品出厂合格证、使用手册等相关技术资料,并确保所供产品的技术指标与说明书所列技术指标一致。

第四部分  投标人须知

一、投标文件的递交

1. 投标文件应进行包装、加贴封条。外包装上应当注明采购项目名称、注明“在规定的开标日期和时点之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

2. 投标文件可以通过快递寄送到采购单位，由采购单位联系人签收。

3. 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不予退还。

二、开标与评标

1. 采购执行人在规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2. 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

3. 采用综合评分法的，按评审的综合得分由高到低顺序排列。

第五部分  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》、《招标投标法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

一、评标方法

1.本次评标采用综合评分法。

2.本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、售后服务好以及综合实力强的中标人。

二、评标步骤

评标委员会进行符合性评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过符合性评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐中标候选人。

三、评分及其统计

1.综合比较与评价

本次招标的评标方法采用综合评分法，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素(计算得分均保留小数点后2位，第3位四舍五入)：

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分数分配 | 50 | 20 | 30 |

（1）技术评分

计算公式：技术得分=各评委评分之和/评委人数

（2）商务评分

计算公式：商务得分=各评委评分之和/评委人数

（3）价格评分

将不同投标人的有效报价中最低价为基准价格，基准价格的投标报价定为满分。折算公式：

基准价格=有效报价中最低价

当投标价格=基准价格时：价格得分=30分

当投标价格＞基准价格时：价格得分=（基准价格÷投标价格）x30分

（4）综合得分

综合得分＝技术部分得分+商务部分得分+价格部分得分

2.评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，采取随机抽取的方式确定排序。

3.评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

分值汇总计算错误的；

分项评分超出评分标准范围的；

经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的。

- 评分标准

| 评审内容 | 权重值100% | 评分因素 |  | 评审子项 | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 | 20% | 1 | 对招标文件的响应程度 | 1.完全满足或优于磋商文件要求的，得2分； 2.基本满足磋商文件要求的，得1分； 3.有偏离或重大偏离磋商文件商务要求的，得0分 | 2分 |
|  |  |  | 售后服务便利性 | 根据投标人售后服务承诺质保期，维修速度及能力和响应时间、保修期的长短及保修范围、提供免费服务等对各投标人进行打分： 1、售后服务计划完整，售后服务承诺质保期、响应时效、工作效率、保修期的长短及保修范围、提供免费服务等均满足招标文件要求的得7分； 2、售后服务计划一般，售后服务承诺质保期、响应时效、工作效率、保修期的长短及保修范围、提供免费服务等均基本满足招标文件要求但有偏离的得4分； 3、售后服务计划较差，售后服务承诺质保期、响应时效、工作效率、保修期的长短及保修范围、提供免费服务等均较大偏离招标文件要求得2分； 4、无售后服务方案不得分。 （投标时须提供《承诺函》并加盖投标人公章 | 7分 |
|  |  | 2 | 制造商实力保障 | 1. 产品制造商具有质量管理体系认证证书 2. 产品制造商具有信息安全管理体系认证证书 3. 产品制造商具有信息技术服务管理体系认证证书 以上资质文件，需提供资质证书佐证，每提供1份得2分，不提供不得分 | 6分 |
|  |  | 3 | 同类项目经验 | 产品制造商自2021年1月1日以来具有的同类项目业绩，每提供一个得1分，完全满分得5分。 注：以提供合同（可提供合同关键页）及验收报告复印件加盖响应供应商公章为准，否则不得分。 | 5分 |
| 技术部分 | 50% | 1 | 技术参数 | 投标人所投产品技术参数完全满足或优于招标要求的得 20分，有一项不满足扣 2 分， 扣完为止。根据投标人“技术规范书点对点应答”进行评审； | 20分 |
|  |  | 2 | 系统方案 | 根据投标的设备类型与需求的吻合程度，包括技术方案的科学性、可行性和扩展性；技术方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性。 综合评定：0～20分。 | 20分 |
|  |  | 3 | 技术实力 | 根根据设备制造商技术实力进行评分： 1.具有《音视频集成工程企业能力等级一级》证书 2.具有中国电子工业标准化技术协会颁发ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书-成熟等级三级或以上资质证书 3.具有信息安全服务资质认证证书； 供应商同时具备上述资质文件，得10分；具备其中2项的，得5分；具备其中1项的，得2分；其他情况不得分。（提供有效的证明文件复印件，否则不得分。） | 10分 |
| 价格部分 | 30% | 将评委会修正审核后的有效报价中的最低价作为基准价格，等于基准价格的投标报价定为满分。折算公式： 基准价格=各有效投标价格中的最低价 1.当投标价格=基准价格时：价格得分=30分 2.当投标价格>基准价格时：价格得分=（基准价格÷投标价格）x30 |  |  | 30分 |

第六部分 合同书签订

- 中标人应当按照招标文件和《中标通知书》与采购单位签订合同。

- 合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订,合同标的、数量、金额、服务承诺、履约方式等必须与招标文件和中标供应商的投标文件保持一致,在不违反原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非招标文件规定和投标文件承诺的合同条款共同协商完善补充修订。

- 在不背离招标文件和投标文件的实质性内容前提下,采购单位对有关内容有权作出必要的细化和补充。

第七部分  投标文件格式

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：

投标人名称：

日期：      年      月      日

1、技术部分自评表

| 评审内容 | 评审子项 |  | 权重 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分得分 （ 分） |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |

- 2、商务部分自评表

| 评审内容 | 评审子项 |  | 权重 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分得分 （ 分） |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见投标文件第 页 |

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称(加盖公章)：

日期：  年  月  日

3、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行账户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）根据本表内容相应进行文字描述，如单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营业务、技术力量等。

- 如投标人此表数据或材料有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

4、投标函

深圳市广播电视技术中心：

依据贵方梧桐山发射基地总控系统设备更新项目的采购服务的投标要求，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份，副本四份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.投标有效期为从提交投标文件的截止之日起90天，中标人的投标有效期延续到合同终止日。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

投标人名称(加盖公章)：

投标人法定代表人/负责人(或其授权委托人)签字：

地址：

电话：              传真：                 电子邮件：

开户银行：

帐号：

日期：

5、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致深圳市广播电视技术中心：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：     经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人/负责人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致深圳市广播电视技术中心：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：               。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

法定代表人/负责人授权代表身份证复印件

- 开标一览表

采购项目名称:

| 项目总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| --- | --- |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.本项目所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章） ：

日期：  年  月  日

#### 7、投标明细报价表

- 提供设备详细报价单。

1.报价内容必须与服务方案中所介绍的内容、汇总金额与《投标报价一览表》相对应的金额一致。

2. 本项目所有价格均应以人民币报价，金额单位为元

3.报价明细表中的内容，可根据自身的实际情况、招标文件货物清单编制，体现服务项目内容、数量、单价及合价金额，分析说明和理由，格式不限。

4.主要设备需列明产品品牌、型号、产品参数；

5.在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价单价之内。

6.如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

7. 详细报价表有投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字，投标人名称(加盖公章)。

8、商务响应、偏离说明表

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 是否响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须严格按照采购文件中商务要求的内容逐项回应，带“▲”的响应条款不响应，将导致投标无效。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称(加盖公章) ：

日期：   年   月   日

9、技术响应、偏离说明表

采购项目名称：

| 序号 | 采购文件技术条款 | 投标文件技术条款 | 是否响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：投标人必须严格按照采购文件技术要求逐条填写，带“▲”的响应条款不响应，将导致投标无效。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称(加盖公章) ：

日期：   年   月   日

10、设备质保期承诺函（须加盖投标人公章）

11、技术方案

12、投标人认为应该提供的其他资料

注：投标人在投标文件中所提供的评审标准，在内容上如果未按上述要点的顺序编写或有缺漏的，只影响其评审得分，不构成投标无效条件。