深 圳 市 地 方 标 准

征求意见汇总处理表

| 标准名称 |  | 智能网联汽车V2X车载信息交互系统技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 章条编号 |  | 意见内容 | 提出单位 | 处理意见 | 备注 |
| 1 | 2 |  | YD/T 3957-2021《LTE的车联网无线通信技术 安全证书管理系统技术要求》，取消书名号，与前文保持一致 | 深城交 | 采纳 | 已修改 |
| 2 | 6.3.2.6 |  | 系统应将定位子系统输出的车辆纬度（DE_Latitude）和经度（DE_Longitude）设置为WGS-84坐标系中与其对应的2D水平位置参照。车辆定位应符合8.1、8.3节要求。 理由：1、当前V2X已有相关的信息安全功能，包含X509证书及V2X相关CA证书，各类加密手段保证数据的安全性及隐私性，暂不需要增加定位偏转功能； 2、GCJ-02的定位偏转插件目前精度为标精，标精精度无法满足V2X的车道级定位需求； 3、目前国测局没有针对V2X系统及功能的定位偏转插件审核及申请流程，导致目前主机厂暂时无法评估开发周期及相关费用，技术落地较困难。 | 比亚迪 | 不采纳 | 国家安全法及测绘法要求不能广播裸的位置信息给未知对象，打包到BSM消息中的位置信息需要加偏转。 |
| 3 | 6.3.2.9 |  | 车辆档位状态 （0）Neutral：空档 （1）Park：停止档 （2）ForwardGears：前进档 （3）ReverseGears：倒档 （4）～（6）为保留位 （7）Unavailable：无效值 建议0作为无效值，空挡使用有意义数字。尽量使用0来代表无效数据，防止出现一串0表达具体含义 | 深城交 | 不采纳 | 产业内已经在按照标准开发使用，没有歧义。 |
| 4 | 6.3.2.12 |  | 建议扩大方向盘转角范围，如900° 实际方向盘转角远大于-189°到189° | 深城交 | 不采纳 | -189°到189°的范围已经能够满足实际车联网安全预警或提醒使用需求。 |
| 5 | 7.1 |  | "问题澄清 - 传导功率： - 在DB/T标准草案7.1章中， 系统级传导功率为23±3dBm。 没有对于空口辐射功率要求（即传导值+无源天线平均增益）。 这个系统传导功率是每一路射频功率线性值叠加来计算吗？ - 在GB/T国家标准草案7.3章表格63，空口辐射功率限值是传导23dBm加上无源天线平均增益。在跟CATARC咨询过后，每一路射频空口功率最大值会被选取，来判断是否满足限值。本DB/T标准也会考虑这种方式吗? 还是会有其它意见和建议？ | 戴姆勒 | 不采纳 | 系统级传导功率是单零部件的传导功率，只从零部件端口直接进行测试，没有叠加操作。目前标准中没有整车辐射功率要求，所以没有每一路射频空口功率最大值会被选取的问题。 |
| 6 | 7.1 |  | 按照9.3.1进行试验，系统最大发射功率应在（23+3.3/-4.8）dBm范围内。 理由：3GPP中，对于最大发射功率，没有MPR=0的配置，意味着所有的配置下都会发生功率回退；再根据功率回退的要求，QPSK下功率可回退1.5dB，故最终对功率的要求是23dBm+3.3dB/-4.8dB | 比亚迪 | 采纳 | 以修改 |
| 7 | 7.2 |  | 问题澄清 - 接收灵敏度： - 在DB/T标准草案7.2 章中，系统级传导接收灵敏度是 -86.1dBm。没有对于空口接收灵敏度要求（即传导接收灵敏度+无源天线平均增益）。这个系统传导接收灵敏度是每一路射频灵敏度线性值叠加来计算吗？ - 在GB/T国家标准草案7.4章H.1附录，空口接收灵敏度限制是传导灵敏度加上无源天线平均增益，但是它被放置到资料性附录里。在跟CATARC咨询过后，被放置在资料性附录里的内容永远不会被强制。本DB/T标准也会考虑这种方式吗？本DB/T标准会对传导接收灵敏度有明确限值要求吗？ | 戴姆勒 | 不采纳 | 系统级传导接收灵敏度是单零部件的传导灵敏度，只从零部件端口直接进行测试，没有叠加操作。目前标准中没有整车接收灵敏度的要求，所以没有每一路射频灵敏度线性值叠加来计算的问题。地标没有整车接收灵敏度的要求。 |
| 8 | 7.3 |  | 问题澄清 - 如何评判多天线系统性能： - 在DB/T标准草案7.3章表格32，有天线平均增益要求。但是如果整车厂使用多天线系统，并没有内容描述如何结合多天线的结果来达标； - 在GB/T国家标准草案7.2章表格62，也同样有天线平均增益要求。当然，这里也没有关于多天线系统的描述。但是之前跟CATARC的咨询后，我们知道天线增益值中的最大值会被选取出来，用于评判是否达标。本DB/T也会采用这种方式吗？还是会有其它的意见和建议？ | 戴姆勒 | 不采纳 | DB/T10.3.3.1.3已经写了取最大值作为测试结果，与GB/T国家标准草案保持一致。 |
| 9 | 9.3.3.2 |  | 建议扫描间隔为。 理由：按照奈奎斯特采样定理(Nyquist)，在球面近场测量中，俯仰角和方位角的间隔需要满足 其中，是被测件直径，是波长，是采样间隔（角度表示）。 | 深圳通测 | 不采纳 | 表述方式不严谨。修改为：角度间隔 其中，是被测体等效辐射口径，是波长，是采样间隔（角度表示）。由于等效辐射口径无法测量和确认，所以不具备可实施性。 |
| 10 | 9.4.1.2 |  | 采用高精定位接收机进行试验。高精定位接收机应能接收多模GNSS卫星信号。试验环境应该为开阔试验场地。高精定位接收机观测天空中与被测车辆同制式的定位卫星数量，可用于定位的卫星至少4颗。试验环境其他要求同9.2.2.2.2，车辆定位数据使用WGS-84坐标系。 理由：1、需要明确使用WGS-84坐标数据，不添加偏转，如果测试使用GCJ-02坐标系数据，由于定位精度问题，测试结果可能无法满足测试要求。 | 比亚迪 | 不采纳 | V2X车辆广播的BSM消息需要使用GCJ-02坐标系。 |