附件

在用机动车排放检验机构

联网核查报告

| 主管部门 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 |  |
| 核查类别 |  |
| 核查时间 |  |

（备注：本报告由专家组填写）

表格填写说明：

1、封面的“核查类别”填写“联网核查”或“日常核查”；

2、“核查报告”中的“与申请机构的主要领导、检测人员和相关人员进行交流”应填写的内容为通过交流所了解的机构的法律地位（工商注册情况）、组织机构设置和管理体系、检测场所和检测线概述、经营其他业务（调修、维修）情况等信息；

3、“核查报告”中的“现场核查申请机构的检测场所基础设施、检测设备是否符合本规范要求，并进行试验操作”应填写检测场所名称数目和检测线的数目、检测车辆类型、数据处理部门、检测场所基础设施、标识、检测设备的标定等是否符合本规范要求；

4、“核查报告”中的“质量管理体系检查” 应填写确认管理文件的最新版本、管理文件是否完善、管理体系各方面内容是否有效运行（是否定期内审、报告是否审核、是否进行了比对和验证、检测人员数量、培训、持证上岗）等情况；

5、“核查报告”中的“整改要求” 应逐条详细填写核查组认为不够完善需进行整改的项目和内容的具体情况；

6、“核查报告”中的“发现与申请资料内容严重不符的情况或存在不能进行核查的情况”应填写组织机构、检测场所、设备、人员、管理体系等与申请资料严重不符合的内容的说明，或不能进行核查的情况（如检测设备不能正常运行等）说明；

7、“核查报告”中的“核查结论”应在第一个空格处填写“符合”、“基本符合”或“不符合”，在第二个空格处填写“具备”或“不具备”；如结论为机动车环保检验机构不符合“规范”要求，则第二个空格填写“/” ；

8、“核查表”中各条款的核查结果，应在相应的位置打“√”表示。可在“备注”栏填写补充的情况说明。

9、应至少由三名专家组成专家组对机动车排放检验机构进行联网核查。

一、申报机构基本信息

| 检验机构名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验机构类别 |  |  |  | 检验机构编号 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 法定代表人电话 |  |  |  |
| 检验机构地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 检验机构联系人 |  |  | 电话 |  |  | 电子邮件 |  |
| 检测场所地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 检测场所联系人 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |
| 检验机构申请 联网的业务范围 | 序号 | 检测内容 |  |  |  | 标准编号 |  |
|  | 1 | - 汽油车 - 轻汽线 条 - 重汽线 条 |  |  |  | GB18285-2018 HJ 1237-2021、HJ 1238-2021 |  |
|  | 2 | - 柴油车 - 轻柴线 条 - 重柴线 条 |  |  |  | GB3847-2018 HJ 1237-2021、HJ 1238-2021 |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |

二、核查报告

| 检 查 内 容 | 检 查 记 录 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 与检验机构的主要领导、检测人员和相关人员进行交流 |  |  |
| 现场核查检验机构的检测场所基础设施、检测设备是否符合本规范要求，并进行试验操作。（核查表及附件一、附件二、附件三） |  |  |
| 质量管理体系核查 |  |  |
| 相关资质文件核查（附件四） |  |  |
| 整改要求（可附页） |  |  |
| 发现与申请资料内容严重不符的情况或存在不能进行核查的情况 |  |  |
| 其 他 |  |  |
| 核查结论 | 核查专家组认为该检验机构 在用机动车排放检验机构技术规范（详见核查表）要求， 与市生态环境主管部门联网的技术条件。 |  |
| 核查组长（签名）： 核 查 员（签名）： 报告日期： |  |  |

三、核查表

| 序号 | 核 查 项 目 | 核查结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 基本要求 |  |  |  |
| 1.1 | 在用机动车排放检验机构（以下简称“检验机构”）应是在中华人民共和国境内注册的独立法人单位。 |  |  |  |
| 1.2 | 检验机构应该建立完备的质量管理体系，并有效运行。 |  |  |  |
| 1.3 | 具备实施国家在用机动车排放标准，具有基本检测服务能力。 |  |  |  |
| 1.4 | 检验机构应具备实施在用机动车污染物排放标准，具备较全面检测服务能力的机构，自动化和信息化程度较高，可以提供网络信息传输服务。 |  |  |  |
| 1.5 | 检验机构不得经营任何形式的机动车辆排气污染治理、调整和维修业务。 |  |  |  |
| 2 | 检测场所设计和服务要求 |  |  |  |
| 2.1 | 检验机构选址应处于交通便利的位置，以方便车辆检测。检测场所应符合相关环境保护法律、法规和标准要求，应避免对周围环境的不良影响。 |  |  |  |
| 2.2 | 检测场所由检测厂房、接待区和室外汽车道路组成。 |  |  |  |
| 2.3 | 进行重型车测试的检测线，测试厂房的通过高度应不低于4.5米；进行轻型车测试的检测线，检测厂房的通过高度应不低于3.5米；进入检测厂房的机动车道宽度不少于5米。 |  |  |  |
| 2.4 | 检测场所应有检测程序告示牌和收费告示牌，场地应为硬质地面且平整，设置明显的引导标识和工位标识。 |  |  |  |
| 2.5 | 检测场所内客户等候区与测试区应分开设置，并有明显标识。 |  |  |  |
| 2.6 | 测试场地应安装有效的通风系统，防止机动车尾气的聚集，应配备有效的噪声污染防治措施。工作环境温度应符合相关检测标准和检测设备正常工作的要求。 |  |  |  |
| 2.7 | 测试设备和试验车辆的周围应有保证操作安全的防护装置和保证人员正常工作的活动空间。 |  |  |  |
| 2.8 | 测试场地应设置车辆的限位装置。 |  |  |  |
| 2.9 | 应设置驾驶操作员与检测系统操作员间能够有效地进行信息交流的通讯设施。应在适当位置安装紧急按钮，检测系统操作员可以通过它警示驾驶操作员停止测试，并且关闭测试电源。 |  |  |  |
| 2.10 | 检测站必须符合相关安全规定，配备消防装置。 |  |  |  |
| 3 | 检测设备要求 |  |  |  |
| 3.1 | 一般要求 |  |  |  |
| 3.1.1 | 排气分析仪、不透光烟度计、底盘测功机、发动机转速计、温度计、湿度计、大气压力计等应计量检定或校准，且在有效期内。 |  |  |  |
| 3.1.2 | 应按相关要求配备测功机标定校准用的标准砝码、转速表，柴油车检测线配备标准滤光片，并按要求计量检定或校准，且在有效期内。 |  |  |  |
| 3.1.3 | 应配备符合规定的标准物质，具有标准物质证书，且在有效期内，如使用标准零气发生器，应通过计量检定或校准，且在有效期内。 |  |  |  |
| 3.1.4 | 检测设备必须具备自动打印和保存检测结果的功能。 |  |  |  |
| 3.2 | 视频监控装置要求 |  |  |  |
| 3.2.1 | 检验机构外检区域配备全景摄像机，能够监测整个外检区域 |  |  |  |
| 3.2.2 | 每条检测线应至少安装两路视频监控装置，且对角布置 |  |  |  |
| 3.2.3 | 重型柴油车线应配备移动式摄像机 |  |  |  |
| 3.2.4 | 检测过程视频应接入服务大厅，实时显示检测过程。 |  |  |  |
| 3.2.5 | 检测线操作区视频监控设备应能清晰监视并能分辨设备操作计算机显示器显示内容。 |  |  |  |
| 3.2.6 | 监控摄像机分辨率应达到720P |  |  |  |
| 3.3 | 软件要求 |  |  |  |
| 3.3.1 | 检验软件应具备唯一性、完整性 |  |  |  |
| 3.3.2 | 检测系统应设置动态多级管理权限，操作管理权限至少应包括：主管部门、设备维修人员、检测场主管、检验员等四个级别。 |  |  |  |
| 3.3.3 | 应具备网络数据传输功能，每个检测场所均应建立数据服务器，并与所在地区机动车检测数据管理中心相连，可以在数据管理中心与检测场所间实现实时的检测数据传输。数据内容应符合相关要求规定，检测场所应能满足数据至少保存10年要求。 |  |  |  |
| 3.3.4 | 检测设备应具备通过实时数据传输系统获得车辆信息的功能。对数据中心未包含的车辆信息可以通过手工输入，并自动发送至数据管理中心。 |  |  |  |
| 3.3.5 | 检测设备应按照标准和有关技术规范进行日常检查或定期检查，不检查或检查不合格则自动锁定设备, 暂停测试直到检查合格。 |  |  |  |
| 4 | 检测相关人员要求 |  |  |  |
| 4.1 | 检验机构应任命检测相关的人员，包括机动车环保检验机构负责人、技术负责人、质量负责人、检测人员、质量监督员、仪器设备管理员等人员。 |  |  |  |
| 4.1.1 | 技术负责人、质量负责人、检测人员、质量监督员和仪器设备管理员应经过环境保护主管部门认可的培训机构进行培训，并取得合格证。 |  |  |  |
| 4.1.2 | 从事排放污染物检测的检测人员数量应满足每条汽油线2名，柴油线3名以上，且经培训并取得合格证书。 |  |  |  |
| 5 | 质量管理 |  |  |  |
| 5.1 | 组织和管理要求 |  |  |  |
| 5.1.1 | 检验机构应有满足检测工作需要的组织和管理结构，并在管理文件中加以详细说明。 |  |  |  |
| 5.1.2 | 检验机构应建立、实施和维持与其活动范围相适应的管理和检测工作运行流程。 |  |  |  |
| 5.1.3 | 检验机构应明确各类工作人员的岗位职责。 |  |  |  |
| 5.2 | 质量体系要求 |  |  |  |
| 5.2.1 | 检验机构质量体系要素 |  |  |  |
| 5.2.2 | 检验机构的质量管理文件 |  |  |  |
| 5.2.3 | 质量体系内部审核 |  |  |  |
| 5.2.4 | 审核报告制度 |  |  |  |
| 5.3 | 人员管理 |  |  |  |
| 5.3.1 | 人员培训 |  |  |  |
| 5.3.2 | 人员考核 |  |  |  |
| 5.3.3 | 人员技术档案 |  |  |  |
| 5.4 | 设施和环境 |  |  |  |
| 5.4.1 | 设施和环境应符合相关规定的要求，能保障检测工作的正常实施。 |  |  |  |
| 5.4.2 | 对环境因素进行监测和记录。 |  |  |  |
| 5.4.3 | 检测设备和标准物质应按要求记录、存放和运送等。 |  |  |  |
| 5.4.4 | 具有检测设备和标准物质的采购、使用及维护制度 |  |  |  |
| 5.4.5 | 检测设备有标识 |  |  |  |
| 5.4.6 | 建立了检测设备和标准物质档案 |  |  |  |
| 5.5 | 检测要求 |  |  |  |
| 5.5.1 | 采用国家或地方的标准实施检测。 |  |  |  |
| 5.5.2 | 机动车环保检验机构制定了检测工作管理程序。 |  |  |  |
| 5.5.3 | 应按照相关标准，制定并实施检测细则。 |  |  |  |
| 5.5.4 | 建立了计算机使用管理制度 |  |  |  |
| 5.5.5 | 制定受检车辆管理规定 |  |  |  |
| 5.5.6 | 有记录和报告管理制度 |  |  |  |
| 5.6 | 外部供应的质量保证 |  |  |  |
| 5.6.1 | 外部服务和供应品的质量保证 |  |  |  |
| 5.6.2 | 外部供应的记录要求 |  |  |  |
| 5.7 | 投诉及信息反馈 |  |  |  |
|  | 机动车环保检验机构应制定并执行《投诉处理程序》，就反馈信息的受理、处理、答复及记录等须进行规定。对于外部对机动车环保检验机构工作提出的投诉或其它信息反馈，机动车环保检验机构必须按《投诉处理程序》处理，并记录和归档。 |  |  |  |

附件1.1

现场核查纪录表-双怠速法

机动车排放检验机构名称：

核查日期：

| 项目 | 要求 | 结果判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.排气取样分析系统检查 | 排气分析仪应符合HJ 1237-2021 4.2.4.2要求。取样和分析系统反应时间应符合GB18285-2018 AA.3.6的要求,HC残留量检查应符合AA.3.12的要求,仪器测量范围和示值允许误差应符合AA.3.4.1的要求。 |  | 现场查看 |
| 2.转速和油温检查 | 转速、油温应满足GB18285-2018 AA.3要求 |  | 现场查看 |
| 3.OBD诊断仪 | OBD诊断仪应符合GB18285-2018附件FA，HJ 1237-2021 4.2.3和4.2.4.1.2要求， |  | 现场查看 |
| 4.其它技术设备要求检查 | 其他测试装置应符合GB18285-2018 B.5.4要求。 |  | 现场查看 |
| 5.测试设备日常检查 | 排气分析仪单点检查应符合GB18285-2018 BB.2.1的要求,五点检查应符合GB18285-2018 BB.2.2的要求，其它仪器应符合GB18285-2018 BB.3的要求。 |  | 打印检查结果及拟合曲线 |
| 6.数据记录 | 数据记录应符合GB18285-2018 9.1的要求。 |  | 现场查看 |
| 7.运行测试程序 | 运行测试程序应符合GB18285-2018 A.3.3的要求。 |  | 现场查看 |
| 8.检测过程数据的导出 | 转速、排放值、环境参数、修正系数等过程数据。 |  | 打印过程数据和检测结果 |
| 9.CO+CO2 异常检查 | 当CO+CO2≤ 6%时，应符合GB18285-2018 A.3.5的要求。 |  | 打印检查结果 |
| 10.基准质量变更 | 同一辆车减少或增加基准质量200kg，在同一检测线、相同操作人再次检测。 |  | 打印过程数据和检测结果 |
| 11.重复性实验 | 同一辆车在同一台设备上，由同一个驾驶员重复实验三次，分析重复性。 |  | 打印过程数据和检测结果 |

附件1.2

现场检查纪录表-稳态工况法

机动车排放检验机构名称：

核查日期：

| 项目 | 要求 | 结果判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.底盘测功机技术要求检查 | 底盘测功机应有永久的铭牌，标注内容应符合GB18285-2018 B.5.1的要求，惯量应符合B.5.1.2的要求,负荷准确度应符合B.5.1.4.3的要求，响应时间应符合B.5.1.4.4的要求，变负荷滑行应符合B.5.1.4.5的要求。 |  | 打印检查结果 |
| 2.排气取样分析系统检查 | 排气分析仪应符合HJ 1237-2021 4.2.4.2要求。取样和分析系统反应时间应符合GB18285-2018 B.5.2.6.1的要求,HC残留量检查应符合B.5.2.6.4的要求,仪器测量范围和示值允许误差应符合B.5.3.2的要求。取样管和探头应符合B.5.2.2、B.5.2.3和B.5.2.4要求。 |  | 现场查看 |
| 3.OBD诊断仪 | OBD诊断仪应符合GB18285-2018附件FA，HJ 1237-2021 4.2.3和4.2.4.1.2要求， |  | 现场查看 |
| 4.其它技术设备要求检查 | 其他测试装置应符合GB18285-2018 B.5.4要求。 |  | 现场查看 |
| 5.测试设备日常检查 | 测功机滑行测试应符合GB18285-2018 BB.1.1的要求，附加损失测试第BB.1.2的要求，排气分析仪单点检查应符合BB.2.1的要求,五点检查应符合BB.2.2的要求，其它仪器应符合BB.3的要求。 |  | 打印检查结果及拟合曲线 |
| 6.数据记录 | 数据记录应符合GB18285-2018 9.1的要求 |  | 现场查看 |
| 7.运行测试程序 | 运行测试程序应符合GB18285-2018 B.4.3的要求。加载功率应符合BA.1.1要求。 |  | 现场查看 |
| 8.检测过程数据的导出 | 车速、加载功率、排放值、环境参数、修正系数等过程数据。 |  | 打印过程数据和检测结果 |
| 9.CO+CO2 异常检查 | 当CO+CO2≤ 6%时，应符合GB18285-2018 B.4.2.8的要求。 |  | 打印检查结果 |
| 10.基准质量变更 | 同一辆车减少或增加基准质量200kg，在同一检测线、相同操作人再次检测。 |  | 打印过程数据和检测结果 |
| 11.重复性实验 | 同一辆车在同一台设备上，由同一个驾驶员重复实验三次，分析重复性。 |  | 打印过程数据和检测结果 |

附件1.3

现场检查纪录表-自由加速法

机动车排放检验机构名称：

核查日期：

| 项目 | 要求 | 结果判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.不透光烟度计检查 | 应符合HJ 1237-2021 4.2.4.2中烟度计要求。0%和100%点的不透光度检查应符合GB3847-2018 C.2.3的要求，最大允许误差应符合第C.6.1的要求，误差<2%。 |  | 打印检查结果 |
| 2.发动机转速传感器检查 | 发动机转速传感器应符合GB3847-2018 B.3.2要求，检查按BB.4的要求检查。 |  | 打印检查结果 |
| 3.OBD诊断仪 | OBD诊断仪应符合GB3847-2018附件EA，HJ 1237-2021 4.2.3和4.2.4.1.2要求， |  | 现场查看 |
| 4.其它设备检查 | 环境参数测试设备应符合GB3847-2018 BB.5要求，其他设备应符合BB.6要求。 |  | 现场查看 |
| 5.数据记录 | 数据记录应符合GB3847-2018 9.1的要求 |  | 现场查看 |
| 6.运行测试程序 | 检测流程应符合GB3847-2018 A.4要求。 |  | 现场查看 |
| 7.检测过程数据的导出 | 逐秒的转速、排放值、环境参数、修正系数等过程数据。 |  | 打印过程数据和检测结果 |
| 8.重复性实验 | 同一辆车在同一台设备上，由同一个驾驶员重复实验三次，分析重复性。 |  | 打印过程数据和检测结果 |

附件1.4

现场核查纪录表-加载减速工况法

机动车排放检验机构名称：

核查日期：

| 项目 | 要求 | 结果判定 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.底盘测功机检查 | 底盘测功机应有永久的铭牌，标注内容应符合GB3847-2018 B.3.1.1.2的要求，尺寸应符合B.3.1.5.1的要求，日常滑行应符合B.5.1的要求，附加损失功率应符合BB.1.5的要求，负荷精度检查应符合第BB.1.6的要求，响应时间应符合第BB.1.7的要求。 |  | 打印检查结果及拟合曲线 |
| 2.氮氧分析仪检查 | 应符合HJ 1237-2021 4.2.4.2中气体分析仪要求，GB3847-2018 B.3.4要求，单点检查应符合BB.3.1的要求,五点检查应符合BB.3.2的要求。 |  | 打印检查结果 |
| 3.不透光烟度计检查 | 应符合HJ 1237-2021 4.2.4.2中烟度计要求。0%和100%点的不透光度检查应符合C.2.3的要求，最大允许误差应符合第C.6.1的要求，误差<2%。 |  | 打印检查结果 |
| 4.发动机转速传感器检查 | 发动机转速传感器应符合GB3847-2018 B.3.2要求，检查按BB.4的要求检查。 |  | 打印检查结果 |
| 5.OBD诊断仪 | OBD诊断仪应符合GB3847-2018附件EA，HJ 1237-2021 4.2.3和4.2.4.1.2要求， |  | 现场查看 |
| 6.其它设备检查 | 环境参数测试设备应符合GB3847-2018 BB.5要求，其他设备应符合BB.6要求。 |  | 现场查看 |
| 7.数据记录 | 数据记录应符合GB3847-2018 9.1的要求 |  | 现场查看 |
| 8.运行测试程序 | 检测流程应符合GB3847-2018 B.4.1和 B.4.2要求，检测结束程序应符合B.4.4要求，检测时长应符合B.3.5.3要求。 |  | 现场查看 |
| 9. CO2异常检查 | 当CO2≤ 2%时，应符合GB3847-2018 B.4.2.16的要求。 |  | 打印检查结果 |
| 10.检测过程数据的导出 | 逐秒的车速、转速、轮边功率、排放值、环境参数、修正系数等过程数据。 |  | 打印过程数据和检测结果 |
| 11.重复性实验 | 同一辆车在同一台设备上，由同一个驾驶员重复实验三次，分析重复性。 |  | 打印过程数据和检测结果 |

附件2：

材料原件现场核查情况表

| 序号 | 证照文件名称 | 是否符合要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 1 | 机动车排放检验机构联网申请表 |  |  |  |
| 2 | 企业法人营业执照、组织机构代码证 |  |  |  |
| 3 | 计量资格证书及附表 |  |  |  |
| 4 | 地方计量部门对检测仪器检定证书 |  |  |  |
| 5 | 技术人员上岗培训证书（汽油线2名以上，柴油线3名经考核合格取得上岗证的检测人员） |  |  |  |
| 6 | 建立在线监控与数据传送网络的相关证明 |  |  |  |
| 7 | 申请材料真实合法承诺书及不以任何方式经营或者参与经营机动车维修业务的承诺书 |  |  |  |
| 8 | 质量手册 |  |  |  |
| 9 | 程序文件 |  |  |  |
| 10 | 作业指导书 |  |  |  |

附件3：     ______________________机动车环保检验机构委托现场核查情况表

（深圳市）

| 检测线 | 线号 | 工控软件版本 | 设备名称 | 设备名称及厂商 | 型号 | 滚筒直径 | 功率 | 最高实验车速 | 承载 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 测功机 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OBD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转速计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测功机 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OBD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转速计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测功机 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OBD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转速计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测功机 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OBD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转速计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测功机 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OBD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转速计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测功机 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分析仪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OBD |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 转速计 |  |  |  |  |  |  |

附件4：

在用机动车排放污染物检测机构

专家核查整改意见

检验机构名称：

核查时间： 年 月 日

整改意见：

专家核查组组长签名： 日期： 年 月 日

检验机构负责人签名： 日期： 年 月 日