南山区沙河街道办事处采购文件

（服务类）

招标文件信息

项目名称:深圳市南山区沙河街道图书馆及10个社区服务点阅览室通借通还设备项目

项目编号:NSSHJD202109

包    号:A

项目类型:货物类

采购方式:公开招标

货币类型:人民币

评标方法:综合评分法（新价格分算法）

投标文件初审表

| 资格性检查表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人资质要求 | 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织营业执照（或单位登记证书等相关证明材料）； |
|  |  | 投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，即投标人在参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（提供国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）显示的行政处罚信息、列入经营异常名录信息的截图；提供承诺函，承诺函格式详见招标文件“第三章投标文件格式、附件”)； |
|  |  | 本项目不接受联合体投标人。 |
| 备注 | 以上资料必须提供清晰复印件或扫描件加盖公章。 |  |
| 符合性检查表 |  |  |
| 1 | 不得将一个包中的内容拆开投标 |  |
| 2 | 不得同时提供两套或两套以上的投标方案 |  |
| 3 | 投标总价或分项报价不得高于财政预算限额的 |  |
| 4 | 投标文件载明的交货期符合招标文件规定的期限 |  |
| 5 | 法律、法规规定的其他情形 |  |

评标信息

评标方法:综合评分法（新价格分算法） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

价格分计算方法:

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。

| 序号 | 评分项 |  |  | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 30 |
| 2 | 技术部分 |  |  | 45 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 技术参数响应情况 | 35 | 标有▲号的为重要技术参数，每1项负偏离的，扣2分，一般技术参数每1项负偏离，扣1分，本项目最高35分，最低0分。 |
|  | 2 | 技术保障措施 | 10 | （一）评审内容 1、供货安排、进度计划方案。 2、响应时间、排障方案、异常情况处理方案。 3、服务承诺、技术培训方案。 （二）评审依据 投标人提供的技术保障措施包含以上3点的得7分。 投标人提供的技术保障措施包含以上2点的得4分。 投标人提供的技术保障措施包含以上1点的得2分。 其他情况不得分。 在此基础上： 投标人提供的技术保障措施能够完全满足本项目要求且详细全面，能够提升本项目服务质量的评价为优得3分。 投标人提供的技术保障措施能够部分满足本项目要求且详细全面，不能够提升本项目服务质量的评价为中得2分。 其他情况不得分。 以上两部分累计相加，满分为10分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 商务条款偏离情况 | 5 | （一）评审内容 承诺完全满足本项目商务要求的得5分，其他情况不得分。 （二）评审依据 提供承诺函，格式自拟。 |
| 4 | 综合实力部分 |  |  | 20 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分准则 |
|  | 1 | 企业认证情况 | 12 | （一）评审内容 1、投标人具备省级或以上的安全技术防范系统颁发的设计、施工、维修资格证书的得2分； 2、投标人获得中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力等级证书的得2分； 3、投标人具备信息技术服务管理体系认证证书的得2分；（认证范围需包含图书馆行业运维相关内容，提供全国认证认可信息公共服务平台查询结果） 4、投标人具有知识产权管理体系认证证书得2分；（认证范围需包含图书馆行业应用相关的知识产权管理的内容，提供全国认证认可信息公共服务平台查询结果） 5、投标人具有售后服务体系五星级评价的得2分；（认证范围需包含图书馆智能识别系统、图书馆公共管理系统相关的售后服务，提供全国认证认可信息公共服务平台查询结果） 6、投标单位在图书馆配套设施活动中获得过优秀（或等同于优秀）的荣誉的得2分。 以上6项累计得分，满分为12分。 （二）评审依据 提供相应证书扫描件，原件备查 |
|  | 2 | 类似项目业绩 | 6 | （一）评审内容 投标人自2018年1月1日以来具有RFID自助设备项目案例,每提供一个得1分，最高得6分。 （二）评审依据 投标人须提供所投品牌自助借阅系统类似案例合同复印件。所提的项目业绩是否符合上述内容要求的，以评标委员会认定为准。 |
|  | 3 | 团队力量 | 2 | （一）评审内容 1、拟投入本项目的项目经理同时具有敏捷管理工程师及PMP认证证书的得1分 2、拟投入本项目的主要项目成员具有项目管理师一级得0.5分，本项最高得0.5分。 3、无线电调试高级证书得0.5分，本项最高得0.5分。 4、硬件维修工程师得0.5分，本项最高得0.5分。 5、软件设计师中级认证的得0.5分，本项最高得0.5分。 以上5项累计相加满分为2分 同一人员具有多项证书的按一项计算。 （二）评审依据 投标人须提供投标人为上述团队人员缴纳得4-7月社保证明，提供相应证书扫描件。 |

第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》等有关规定，我街道办就本项目采用公开招标的方式采购，接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下:

一、项目名称:深圳市南山区沙河街道图书馆及10个社区服务点阅览室通借通还设备项目

二、项目编号:NSSHJD202109

三、项目内容及需求:

（一）项目类别:货物类

（二）项目预算:90万元

（三）评标方法:综合评分法

（四）项目需求:详见项目需求文件

四、投标人资质要求:

（一）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织营业执照（或单位登记证书等相关证明材料）；

（二）投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，即投标人在参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（提供国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）显示的行政处罚信息、列入经营异常名录信息的截图；提供承诺函，承诺函格式详见招标文件“第三章投标文件格式、附件”)；

（三）本项目不接受联合体投标人。

五、投标报名时间、方式及报名所需资料:

（一）获取招标文件方式:网上下载。

（二）报名登记时间及地址:符合资格的供应商应当在2021年8月9日起至2021年8月19日，上午9:30～12:00（北京时间），14:00～16:30（北京时间）到博达大厦310报名。

（三）报名方式:现场报名。供应商代表应携带营业执照复印件或扫描件、法定代表人授权委托书、企业法人代表身份证复印件、委托人身份证复印件至我街道办办理报名手续。

六、公告期限及答疑事项:

自2021年8月9日起至2021年8月19日止。2021年8月13日12:00前凡对招标文件的疑问以书面形式（包括认为招标文件的技术指标或参数存在排他性或歧视性条款）加盖单位公章送达我街道办，逾期不予受理。我街道将通过官网公告的形式发布答疑事项。

七、投标截止时间、开标时间及地点

（一）接收投标文件时间:2021年8月9日至8月19日工作日，上午9:00～12:00（北京时间），14:00～16:30（北京时间）。

（二）投标文件递交截止时间:2021年8月19日下午16:30（北京时间），所有投标文件递交于博达大厦310。

（三）开标地点:深圳市南山区沙河街道办事处。

（四）开标时间:投标截止后5个工作日内，我街道召开评标会议。

（五）投标人如果有特殊情况需撤标的，请在开标前一天以书面或邮件形式通知我街道。

八、招标公告查询

深圳市南山区沙河街道办事处政府信息公开界面:

http://www.szns.gov.cn/nsshjdb/gkmlpt/index

九、采购人联系方式

采购人:深圳市南山区沙河街道办事处

地址:深云路6号博达大厦310

联系人:李小姐

联系方式:26922101

十、招标咨询机构联系方式

联系人:夏先生

联系电话:13760226694

深圳市南山区沙河街道办事处

2021年8月9日

第二章 项目需求

一、项目概况

（一）项目名称: 深圳市南山区沙河街道图书馆及10个社区服务点阅览室通借通还设备项目

（二）采购人:沙河街道办事处

（三）采购方式:公开招标

（四）财政限额:90万元

（五）项目背景:根据《南山区图书馆总分馆服务体系基层图书馆建设实施方案》推进总分馆制建设，沙河街道图书馆及10个社区服务点阅览室均符合建设要求，我街道现向社会公开采购一家相关设备供应商。

二、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助借还书机 | 9 | 台 |
| 2 | RFID安全门 | 24 | 片 |
| 3 | 网络接入设备 | 9 | 台 |
| 4 | 通借通还操作终端 | 3 | 台 |
| 5 | 通借通还桌椅 | 3 | 套 |
| 6 | RFID读写设备 | 3 | 台 |
| 7 | 条码扫描枪 | 3 | 支 |
| 8 | 身份证读卡器 | 3 | 台 |
| 9 | 通借通还输出设备 | 3 | 台 |
| 10 | 图书杀菌机 | 1 | 台 |
| 11 | 移动还书箱 | 1 | 台 |
| 12 | 电子资源机 | 1 | 台 |

备注：

1.备注栏注明“拒绝进口”的产品不接受投标人选用进口产品参与投标；注明“接受进口”的产品允许投标人选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。

2、进口产品是指通过海关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。采用“接受进口”的产品优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品，相关内容以财库〔2007〕119 号文和财办库〔2008〕248 号文的相关规定为准。

三、货物技术参数

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 其他说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助借还书机 | 1、★应用系统软件可与图书馆后台管理系统通过SIP2/NCIP实现无缝对接； 2、自助借还机系统软件配置读者证卡识别、图书借阅、图书归还、自助查询、自助续借、异常操作提醒、凭条打印功能； 3、系统有读者可选择的归还功能，系统可以被馆员设定为仅有借书功能，或仅有还书功能，或可借可还功能。 4、可以非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 5、具备多本识别功能：可以“一次扫描，多本借出/归还”。 6、系统操作过程中，可按照实际环境需要，配置读者密码验证功能。 7、系统内部模块采用标准串口、USB接口与自助借还机内部工控机连接。 8、设备须具有LED引导指示灯，LED与设备采用一体化设计（非外置），LED指示灯与设备整体无缝衔接。同时指示灯须具有引导读者进行借还操作的功能，打印口出纸时，LED灯提示读者取纸。 9、设备外围氛围灯，与整体环境贴合，指引用户设备状态。 10、▲电子锁(打印仓)：可刷RFID卡打开打印仓门，实现无钥匙换纸。 11、具备无线网络功能。 12、★自助借还书机需具备双目摄像头，支持人脸识别登录，且能接入南山区图书馆人脸识别管理系统（涉及软件二次开发由供应商承担） 13、★设备具备标准的接口能接入南山图书馆综合运营管理平台，能实现对设备的监控管理。 14、外观要求：占地面积≤0.5M²,视觉高度在≤1.1m-1.5m之间； 15、机体材质：优质冷轧钢板，汽车烤漆工艺； 16、设计要求：箱体人性化设计，所有部件应设计安装于箱内，一体化，美观大方，箱门设计安全锁，散热系统良好； 17、工作频率/遵循标准：13.56MHz/ ISO15693、ISO18000-3； 18、RFID图书识读能力：≥5本/次； 19、工控主机：不低于CPU Intel Core i3双核四线程处理器/4GDDR3内存/500G HDD或128 SSD硬盘，操作系统Win 7 32位或以上； 20、触摸显示屏：不低于21寸纯平电容式触摸屏，显示分辨率≥1920×1080； 21、打印机：热敏打印机；纸宽：≥80mm；纸直径：≥￠80mm； 22、RFID阅读器：符合ISO15693、ISO18000-3标准；工作频率为13.56MHz；读写距离可达15cm以上； 23、设备净重≤100kg； 24、供电要求：AC 220V，50Hz； 25、额定功率：≤130W。 26、▲设备的核心模块读写器为设备的关键元器件，设备须符合无线电设备指令2014/30/EU的要求，提供相关指令认证证书（复印件加盖投标人公章） 27、▲为保证设备环保无污染，其内铅、汞、镉、六价铭、多溴联苯、多溴二苯醚的含量均满足ROHS指令2011/65/EU及修订指令（EU）2015/863中规定的极限要求，提供ROSH测试报告。 28、▲所投设备需符合GB/T 4208-2017标准，通过IP65外壳防护等级测试,投标人提供相关证书复印件。 |  |
| 2 | RFID安全门 | 1、设备设计紧凑，符合ADA相关标准要求，宽度≥914mm，并且要能够方便地应用到图书馆的周边环境中。 2、系统要求兼容AFI、EAS、UID和AFI+EAS多种安全监测模式（提供第三方权威机构出具的检测报告）。 3、监测系统采用RTF工作模式(Reader Talks First)。 4、非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签。 5、要求对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料中的RFID标签进行安全扫描，不能损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料，且不受流通资料中的磁条干扰。 6、设备能够同磁性安全监测门系统协同工作，如两种门前后独立安装，不会相互之间产生影响。 7、系统设备具备扩展性，一排可安装至少3个天线门架（2通道），并且不会降低系统检测的灵敏度；最高可达到10个门（9通道）连在一起，而不降低系统检测的灵敏度。（提供第三方权威机构出具的检测报告）。 8、设备系统具有高侦测性能，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报。 9、规格尺寸(单门): ≤680mm * 240mm * 1700m (长*宽*高)； 10、机体材质：铝型材+PMM； 11、设备净重(单门)：≤25kg； 12、工作频率/遵循标准：13.56MHz/ ISO15693、ISO18000-3； 13、阅读范围半径：≥900 mm。 14、系统相应速度不小于20本/每秒。 15、供电要求：AC 220V，50Hz； 16、额定功率：≤20W； 17、工作温度：0℃～50℃。 18、▲为保证设备环保无污染，其内铅、汞、镉、六价铭、多溴联苯、多溴二苯醚的含量均满足ROHS指令2011/65/EU及修订指令（EU）2015/863中规定的极限要求，提供ROSH测试报告。 19、▲所投设备需符合GB/T42082017标准，通过IP65外壳防护等级测试,投标人提供相关证书复印件。 20、▲RFID安全门人员流量统计应用软件必须具有国家版权局出具的《计算机软件著作权登记证书》，且通过第三方检测机构（盖有CNAS和CMA章）出具的软件产品登记检测报告。 |  |
| 3 | 网络接入设备 | 1、★社区SD-WAN网关：IPSec隧道吞吐量≥300M，隧道数最大支持≥50，整机吞吐≥2G，最大并发连接数≥10万，支持不少于5个千兆电口+1个Combo口，1个console接口，1个USB接口，1个POE供电口，设备功能默认必须支持路由网关、VPN、防火墙、应用识别、URL过滤、终端准入等功能。 2、支持双系统，支持故障时启动备份系统；支持通过SD-WAN控制器下发指令切换至备份系统； 3、支持WAN/LAN互转，不限制接口的WAN/LAN属性； 4、支持静态路由、策略路由、OSPF、BGP；静态路由、策略路由支持多出口主备或负载均衡； 5、支持双向流量控制；支持基于源NAT、目的NAT；源NAT支持动态端口NAT、动态地址NAT、静态NAT； 6、支持调整IPSec隧道的端口号，在出口网络被封堵时，可以突破封堵； 7、支持通过预配置向导上线；支持通过批处理脚本上线；支持通过邮件方式上线；支持通过无线方式上线；支持专线、DHCP、PPPoE、4G/LTE场景下的零配置上线 8、链路出现故障时立即切换到备份线路并上报SD-WAN控制器；主链路故障修复后，由SD-WAN控制器下发切换指令从备份链路切回主链路。 9、支持按接口划分安全域，可创建自定义安全域；支持下一代防火墙功能，可基于源安全域、目的安全域、源用户、源地址、目的地址、服务、应用、时间、VLAN设置安全策略； 10、支持对SYN Flood、ICMP Flood、UDP Flood、IP Flood、Tracert、IP扫描、端口扫描、IP欺骗、异常包攻击、HTTP Flood、DNS Flood进行攻击防护。 11、支持本地URL识别，通过URL分类识别能够快速发现并识别可疑网站，能有效的防御挂马网站、钓鱼网站；识别已被植入木马的傀儡主机，切断其与外界的通信，消除风险；通过对高风险网站如色情、赌博等类别网站的控制，减少与挂马、钓鱼网站的接触机会，降低风险。 12、提供SD-WAN路由网关设备须可对接与南山图书馆SD-WAN 进行联动VPN 组网和可管理、可展示组网状态。 |  |
| 4 | 通借通还操作终端 | 1、19寸一体电容屏触摸主机； 2、配置：QM6600主板，I5-3360M 2.8G（最高可升级到I7）,4G内存，500G硬盘，4*USB3.0； 3、2*RS232 COM，1VGA,1HDMI接口。 |  |
| 5 | 通借通还桌椅 | 通借通还桌： 1、基材：采用优质颗粒板材，需达到E0级环保标准。翘曲变形小，尺寸稳定性好，握钉力较强，加工性能好。防火板贴面耐磨抗污、防褪色，易清洁，色泽柔和，自然逼真。桌面板等承重部分板材厚度不低于25mm，其他部分板材厚度不低于25mm。 2、封边：不低于2mmPVC同色封边。采用环保胶水. 3、五金配件：优质DTC或同等级品牌配件。 通借通还椅： 1、面料：采用颐达网布，表面缝纫外型饱满、圆滑一致，缝纫 线均匀一致，经纬线平直，无明显浮线跳针。 2、海棉：高密度海棉，阻燃处理（CM成型座棉），密度不低于40kg/㎡、回弹率54%。 3、不含氟氨化合物的中密度泡棉，表面不低于180g丝棉，达到国家阻燃标准。 |  |
| 6 | RFID读写设备 | 1、须符合国际相关行业标准，如ISO15693标准，ISO 18000-3标准等。 2、RFID阅读器、天线采用一体化设计，非散件方式，且轻便方便移动。 3、通过标准串口或USB接口连接至计算机设备。 4、可对RFID标签非接触式地进行阅读，可以将流通资料的相关信息快速写入标签。 5、必须具备防冲突功能，能保证多个标签同时可靠识别。 6、图书批量转换过程中，不需要按动鼠标或键盘操作RFID标签软件即可实现标签快速转换。 7、系统可实现与图书馆业务系统关联，实现RFID流通资料的借还功能。 8、工作频率/遵循标准：13.56MHz/ ISO15693、ISO18000-3。 9、规格尺寸：≤430mm * 300mm * 32mm (长*宽*高) 10、一体式馆员阅读器材质：铝合金和塑胶，表面 UV 喷漆 11、设备净重：≤5kg。 12、识读性能：读写距离可达15cm以上，5本/次。 13、RFID阅读器通信接口：RS-232、USB供电要求：AC 220V，50Hz。 14、额定功率：≤5W。 |  |
| 7 | 条码扫描枪 | 1、设备类型:条码扫描器,免持式。 2、支持全自动扫描功能。 3、按键:回弹按键。 4、USB和并口两种选择，无需安装驱动，即插即用。 5、识读码制:可识别一维条码，二维码，高密度条码，电子屏幕二维码。 |  |
| 8 | 身份证读卡器 | 1、设备类型二代证读卡器 2、射频技术符合ISO14443 Type B标准,以及《GA 450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第一号修改单(草案)》纠错 3、保密模块身份证核查系统专用模块 4、操作系统WIN98/2000/XP/Win7/NT/UNIX/LINUX/Android 5、工作频率13.56MHz±7kHz 6、读卡距离0-50mm 7、阅读时间<1S 8、产品接口符合USB2.0标准 9、平均无故障工作时间不小于5000小时 10、产品电源USB 5V供电 11、产品尺寸190×124×40mm 12、产品重量370g 13、工作环境工作温度：0-50℃ 14、贮运温度：-40-60℃ 15、相对湿度：<90% 16、贮运相对湿度：20%-93% |  |
| 9 | 通借通还输出设备 | 1、热敏式 2、单向逻辑 3、支持56/42mm 4、200mm/sec 5、滚动供纸 6、平均无故障时间： 360000小时 7、接口：支持USB |  |
| 10 | 图书杀菌机 | 1、机器满足使用者自行操作图书杀菌作业的功能要求。 2、采用紫外线杀菌技术，单个操作间配备6组(含)或以上紫外线灯，并搭配天然香精强化杀菌效果。 3、使用对人体无害植物杀菌素，增强杀菌效果，同时可去除图书中的致癌物质二甲苯，氨等异味。 4、机器配备有祛除书异味过滤装置，能祛除书中的霉味等异味。 5、提供气旋式逐翻动书页之功能，达到同时提供书封与内页杀菌效果。 6、采用静电薄膜过滤器，能收集细微灰尘、细菌、病毒、环境中过敏元素。 7、高效能集尘过滤器，拦截微小分子，不衍生臭氧或二氧化碳等有害物质。 8、台上须设有抗UV材质透视窗，提供读者随时观看杀菌作业进度。 9、机器具备杀菌作业进度指示灯，可提示杀菌作业的进度。 10、操作界面具备警示器设计，操作完成或发生错误时可自动发出声响提醒使用者。 11、机器具有紫外线指示灯，可提示紫外线灯管的工作状态。同时，在需要更换紫外线灯管时显示屏须有提示。 12、机器能自动统计使用时间与使用次数。 13、柜体可灵活拆装，若柜体有碰撞或刮花，可以灵活更换柜体外壳部件。 14、每次操作于30秒内完成杀菌作业。 15、可调节杀菌时间，通过显示屏以图像及数字传达杀菌时间及杀菌状态并提示更换耗材等。 16、操作人员使用的按键，必须隐藏在上柜体内部，防止读者随意更改消毒时间。 17、杀菌作业不会对书籍封面或内页留下刮痕或任何损害痕迹。 18、杀菌过程中使用者打开杀菌室门，必须设有自动安全保护装置立即暂停杀菌。 19、带温湿度显示功能，能监测当前环境的温度和湿度并于液晶显示屏上显示。 20、▲为响应环境标准要求，所投设备环保无污染，具备环保、节能减排证书。 21、▲所投设备型号符合EMC2014/30/EU指令及LVD2014/35/EU，提供相关指令认证证书及第三方权威机构出具的测试报告 22、▲所投设备型号符合Part 15 Subpart B标准,提供第三方权威机构出具的认证证书及测试报告； 23、▲所投设备型号的铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯共10项物质符合2011/65/EU 及修订指令(EU)2015/863 附录Ⅱ的检测要求，设备材料及工艺更有利于人体健康及环境保护，提供第三方认证机构出具机测试报告及认证证书 24、▲所投设备型号防水、防尘等级须≥IP65，符合外壳防护等级保准，且通过 IP 防护等级测试，具有相关检测报告，提供第三方检测机构出具的检测报告及认证证书. 25、电源：AC 220V，功率不高于200W。 26、规格：660-700(W)*615-650(L)*1450-1530mm(H) * 27、操作温度：摄氏 -10~50度。环境湿度：10%~90% 28、产品外观颜色可选适用于图书馆及其周边的色彩搭配. |  |
| 11 | 移动还书箱 | 1、外观美观，结构稳定，前后四轮均可自由转向，方便载重推向，前两轮带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒。 2、移动轻便，可方便移动，适用不同环境。 3、中转存放归还图书，可在图书重力作用下自行适度沉降。 4、内部要求采用升降结构，根据负载自动升降，有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。承载板可在图书重力作用下自行适度升降。 5、书箱内部隔板铺有毛毯保护书本，还书时，静音效果好。 6、升降式移动还书箱具有采用线性压簧结构，使托架能随图书重量成线性比例升降，减轻上架劳动强度。（提供线性压簧结构设计图证明） 7、装书容量要求可达150L（可放80～200册)。 8、承载板自由升降，无负载时升降离高度约740 mm，负载行程约450 mm。9.侧面封板采用高强度PVC材板，耐瞬时冲击强度高，有抗变形能力。 10、最大承重220KG,升降托架有效最大承重100KG, 抗变形数次10w。 11、承重框架材料: 钢制圆/方管、合成板、木板 参考尺寸: 根据图书馆要求（通用长、宽、高：726mm*610mm*802mm，正负偏差≤10mm） 12、投标人须提供具体方案以保证设备外观、形状、颜色、规格等与图书馆的使用及家具设施环境相协调。 |  |
| 12 | 电子资源机 | 1、触摸屏：≥43英寸，屏幕分辨率：1920*1080，反应时间： <6.5ms； 2、CPU：RK3288 4核，主频1.8G 内存：4G，硬盘：不小于32G； 3、操作系统： Android 5.1.1； 4、大数据实时更新，分级统计与展示，图书、音视频数据、用户数据、下载排行等数据实时显示 5、后台管理功能支持logo、屏保自定义等多项功能 6、支持机构公告、通知发布功能，可展示图片、文字等信息 7、支持下载阅读；资源下载后可永久保存，无借阅期限制 8、资源下载：电子图书和有声图书均支持APP扫描二维码下载阅读 9、支持微信扫码在线阅读 10、个人移动书房：读者首次在数字借阅机处下载APP认证使用后，可在脱离数字借阅机的地方免费下载阅读云端服务器相同数量资源，无需注册 资源部分： 11、数字资源：电子图书不少于100000本，有声图书不少于30000集。 12、内置资源：机器内置电子图书不少于5000种，有声图书不少于1000集； 13、期刊杂志：不少于200种。 14、电子图书内容须包括经典名著、名家小说、畅销书籍、教育读物、文艺精粹、经管理财等各类大众社科类图书，须包括：余秋雨、茅盾、毕飞宇、周大新、刘醒龙、刘心武、周梅森、熊召政、关仁山、郭沫若、徐贵祥、刘慈欣、二月河、赵本夫、赵凝等著名作家的作品。 15、有声图书须包括王传霖、连丽如、孙一、纪涵邦、贾云雷等名家的经典评书相声及近年来流行畅销的文学作品录制的有声读物； 16、资源年更新：电子图书不少于20000种，有声图书不少于3000集。 17、▲电子书：数据资源须为正版授权资源，须提供余秋雨、茅盾、毕飞宇、周大新、刘醒龙、刘心武、周梅森、熊召政、关仁山、郭沫若、徐贵祥、刘慈欣、二月河、赵本夫、赵凝等至少12位作家版权授权协议复印件； 18、▲听书：数据资源须为正版授权资源，须提供王传霖、袁阔成、连丽如、孙一、纪涵邦、贾云雷等至少3位名家版权授权协议复印件。 |  |

四、商务要求

| 序号 | 目录 | 招标商务需求 |
| --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |
| 1 | 免费保修期 | 货物免费保修期3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理。如现场无法完成处理的，需要在7个工作日内进行修理或更换。 |
| 3 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （二）免费保修期外售后服务要求（可选） |  |  |
| 1 | 免费保修期外 | 免费保修期结束后，中标供应商需能提供终身维保。费用按照市场价下浮至少10%计算。 |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期外，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。 |
| 3 | 其他 | 投标人应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |
| 1 | 关于交货 | 1.1交货地点：采购人指定地点。 |
|  |  | 1.2投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。 |
|  |  | ★1.3签订合同后30天（日历日）内交货。 |
| 2 | 关于验收 | 2.1投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。 |
|  |  | 2.2当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 |
| 3 | 关于违约 | 3.1中标人不能交货的，需偿付不能交货部分货款的20%的违约金并按主管部门相关规定处理。 |
|  |  | 3.2中标人所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，将被深圳市政府采购中心评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 4 | 关于付款 | 按深圳市财政局有关规定支付。 |
| 5 | 关于报价 | 投标总价（人民币）须是完成该项目的一切费用总和，包括设备费、咨询服务费、运输费、装卸费、保险费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。 |

五、评标方法和中标数量

（一）本项目采用评定结合方法进行评定标，评审方法为:综合评分法。

（二）综合评分法。按照招标文件要求进行评审，综合得分从高到低进行排序。

1、若通过资格性及符合性审查的供应商为3家以上（含3家）的，则综合得分排名第1名的投标人推荐为中标供应商。

2、若通过资格性及符合性审查的供应商少于3家，则本项目招标失败。

第三章 投标文件格式、附件

投标人需提交密封的投标文件，内含一式五份，其中正本一份（附电子文档一份）和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

特别提醒:投标文件需按照投标文件组成进行编制。

投标文件组成:

（1）法定代表人证明书

（2）投标文件签署授权委托书

（3）投标函

（4）承诺函

（5）投标人资质条件要求

（6）分项报价表

（7）技术部分

（8）综合实力部分

（9）投标人认为其他需要证明的材料

一、法定代表人证明书

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期:         签发日期:         单位盖章:

附:

营业执照号码:                 经济性质:

主营:

兼营:

说明:

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

附:法定代表人身份证扫描件

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明:我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人:

职务:

详细通讯地址:

邮政编码:

电话:

移动电话:

传真:

投标人:

法定代表人:

授权委托日期:         年     月       日

附:代理人身份证扫描件

三、投标函

致:深圳市南山区沙河街道办事处

1、根据已收到贵方的项目名称为的项目的采购文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《深圳经济特区政府采购条例》、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》和有关规定，我单位经研究上述采购文件的专用条款及通用条款后，我方愿以投标文件编制《开标一览表》中填写的投标报价并按采购文件要求承包上述项目并修补其任何缺陷。

2、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价0％（或万元）作为履约担保（可提供保函或现金）。

3、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

4、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

投标人:    单位地址:

法定代表人或其委托代理人:

邮政编码:  电话:  传真:

开户银行名称:					开户银行账号:

开户银行地址:					开户银行电话:

日期:   年  月  日

四、承诺函

致:深圳市南山区沙河街道办事处

我公司承诺:

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的设备和专业技术能力。

3. 我公司承诺在参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司对本招标项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。

5.如我公司在投标文件中提供了专利证书的，我公司保证所投对应产品具有该项专利。

6.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

7.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，所投标将作废，被没收投标保证金，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.如果我公司中标，将依照本项目招标文件需求、投标承诺及采购合同，做到诚信履约，不偷工减料，项目验收达到合格，力争优良。

9. 我公司保证不违法分包转包。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位名称:

年   月    日

注意事项:投标人必须严格按照上述格式及内容提供承诺函，否则视为没有实质性满足招标文件要求。

五、投标人资质条件要求

（投标人资质要求的证明材料）

六、分项报价表

格式自定

七、技术部分

（一）技术保障措施

（二）技术规格偏离情况

技术参数负偏离数量统计表

| 序号 | 响应情况 | 数量 | 对应参数位置 （填写序号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常项负偏离 |  |  |
| 2 | 标“▲”项负偏离 |  |  |

技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1、“招标技术要求”一栏应填写招标文件第二章“技术参数要求”的内容；

2、“投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；

3、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

4、投标产品的技术参数应按《技术规格偏离表》中的要求提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置。若《技术规格偏离表》中未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。

（三）商务要求承诺

提供承诺函格式自拟

八、综合实力部分

（一）企业认证情况

（二）同类项目业绩

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 项目规模 （合同金额） | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

1、此表所填类似项目业绩须符合招标文件评标信息中“类似项目业绩”评分准则要求。

2、提供合同关键页的扫描件，原件备查。

（三）团队力量

九、投标人认为其他需要证明的材料

第四章 开标一览表

开标一览表

投标人名称:

| 项目名称 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字:

投标人盖章:

日期:

备注:

1、此表应密封单独提交，毋须装订投标文件中。

2、本项目财政预算为90万元人民币；超过此预算上限将直接导致废标。

3、本项目为货物类项目，“交货期”栏目所填写的内容必须满足招标文件交货期的要求。