附件4.1

深圳市2025年老旧电梯风险评价项目

| 序号 | 评价部分 | 评价项目 | 评价分级指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 驱动主机 | 1.1 电动机绝缘电阻 | La：绝缘电阻满足如下要求 额定电压 V; 测试电压（DC） V; 绝缘电阻 MΩ. 大于100VA的SELV和PELV; 250; ≥0.5. ≤500 包括FELV; 500; ≥1.0. ≥500; 1000; ≥1.0. SELV：安全特低电压。 PELV：保护特低电压。 FELV：功能特低电压。. |
|  |  |  | Lc：绝缘电阻不符合上述要求 |
|  |  | 1.2 电动机运行平稳性能 | La：无明显异常振动 |
|  |  |  | Lb：有异常振动和异响 |
|  |  |  | Lc：异常振动严重和较大异响 |
|  |  | 1.3 电动机轴承情况 | La：无异常声响 |
|  |  |  | Lb：有轻微异响 |
|  |  |  | Lc：有较大异常响声 |
|  |  | 1.4 电机的保护 | La：电动机的短路保护、过载保护、过热保护有效 |
|  |  |  | Lc：电动机的短路保护、过载保护、过热保护失效 |
|  |  | 1.5 减速箱箱体 | La：箱体完好，无可见裂纹 |
|  |  |  | Lc：箱体有可见裂纹 |
|  |  | 1.6 减速传动结构完整性 | La：机械结构完整 |
|  |  |  | Lb：减速箱齿轮副存在较大磨损，电梯换向齿轮副存在冲击 |
|  |  |  | Lc：减速器存在断齿、齿轮副缺损、主轴有疲劳裂纹等情况 |
|  |  | 1.7 减速器轴承工作情况 | La：无异常声响 |
|  |  |  | Lb：有轻微异响 |
|  |  |  | Lc：有较大异常响声 |
|  |  | 1.8 减速器漏油程度 | La：轻微状态，无漏油无扩散 |
|  |  |  | Lb：中等状态，漏油面积较大，无持续油滴漏油 |
|  |  |  | Lc：严重状态，大面积漏油，存在明显持续泄漏 |
|  |  | 1.9 曳引轮和导向轮绳槽磨损情况 | La：绳槽无明显磨损 |
|  |  |  | Lb：绳槽磨损较大，有较多的粉末，但未改变绳槽形状 |
|  |  |  | Lc：曳引轮绳槽磨损改变槽形 |
|  |  | 1.10 曳引轮导向轮结构完整情况 | La：曳引轮结构不存在可见裂纹缺陷 |
|  |  |  | Lb：曳引轮结构存在锈蚀，轻微缺损 |
|  |  |  | Lc：曳引轮存在裂纹或较大缺损 |
|  |  | 1.11 曳引轮运行平稳性 | La：曳引轮运行平稳，无晃动 |
|  |  |  | Lb：曳引轮运行轻微晃动 |
|  |  |  | Lc：曳引轮运行明显晃动，且无法修复 |
|  | 驱动主机 | 1.12 曳引轮轴承 | La：无异常声响 |
|  |  |  | Lb：有轻微异响 |
|  |  |  | Lc：有较大异常响声 |
|  |  | 1.13 制动器型式 | La：制动器机械部件至少为两组 |
|  |  |  | Lc：制动器机械部件为非冗余制动器，机械部件为单组设置（单铁芯、单弹簧） |
|  |  | 1.14 制动器工作状况 | La：正常动作，制动器双边闸瓦的同步性良好 |
|  |  |  | Lb：制动器双边闸瓦存在轻微不同步 |
|  |  |  | Lc：动作异常，制动器双边闸瓦的不同步 注：动作监测正常时为Ⅱ，无有效的动作监测时为Ⅰ |
|  |  | 1.15 制动器摩擦副工作状况 | La：合闸时制动面贴合均匀，松闸时制动面不发生摩擦 |
|  |  |  | Lc：合闸时制动面贴合不均匀，松闸时制动面有摩擦 |
|  |  | 1.16 制动器动作或制动力自监测 | La：制动器有动作或制动力自监测，且监测功能有效 |
|  |  |  | Lb：制动器监测功能无效 注：动作监测不能取消或可取消时为Ⅱ，无制动力验证方法时为Ⅰ |
|  |  |  | Lc：冗余型驱动主机未设置对其动作或制动力的自监测 |
|  | 紧急救援装置 | 2.1 紧急救援操作装置 | La：紧急救援操作装置齐全完好，检查盘车手轮状态的电气安全装置功能有效 |
|  |  |  | Lc：紧急救援操作装置齐全缺损或功能无效，检查盘车手轮状态的电气安全装置功能无效 |
|  |  | 2.2 手动松闸装置 | La：松闸扳手未出现严重锈蚀、严重变形或裂纹，松闸钢丝绳未出现锈蚀、卡阻或断裂 |
|  |  |  | Lc：松闸扳手出现严重锈蚀、严重变形或裂纹，松闸钢丝绳出现严重锈蚀、卡阻或断裂 |
|  |  | 2.3 手动松闸装置结构 | La：每一组制动部件松闸装置是分开设置；或多组制动部件共用一套松闸装置时，手动松闸杆不会跟随磁场变化转动 |
|  |  |  | Lc：多组制动部件共用一套松闸装置，且手动松闸杆可能跟随磁场变化转动 |
|  |  | 2.4 可拆卸盘车手轮的位置检查 | La：对于可拆卸盘车手轮，设有检查盘车手轮位置的电气安全装置，且电气安全装置功能正常有效 |
|  |  |  | Lc：对于可拆卸盘车手轮，没有设置检查盘车手轮位置的电气安全装置，或电气安全装置功能失效 |
|  |  | 2.5 紧急电源装置 | La：紧急电源装置的蓄电池完好，电压正常 |
|  |  |  | Lc：蓄电池出现漏液，或充电后蓄电池电压明显低于正常工作电压，或不满足轿厢移动距离的要求 注：有电量自监测时为Ⅱ，无电量自监测时为Ⅰ |
|  | 悬挂装置 | 3.1 钢丝绳磨损 | La：钢丝绳绳径不小于公称值的90% |
|  |  |  | Lc：钢丝绳绳径小于公称值的90% |
|  |  | 3.2 钢丝绳变形或损伤 | La：钢丝绳未出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁或弯折； |
|  |  |  | Lc：钢丝绳出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁或弯折； |
|  |  | 3.3 钢丝绳锈蚀 | La：钢丝绳未出现明显锈蚀 |
|  |  |  | Lc：钢丝绳严重锈蚀，铁锈填满绳股间隙 |
|  | 悬挂装置 | 3.4 钢丝绳断丝情况 | La：钢丝绳外层绳股在一个捻距内各类形式的断丝数: 断丝的形式; 钢丝绳类型. 6×19; 8×19; 9×19. 均布在外层绳股上; ≤12; ≤15; ≤17. 集中在一根或两根外层绳股上; ≤6; ≤8; ≤9. 一根外层绳股上相邻的断丝; ≤3; ≤3; ≤3. 股谷（缝）断丝; 0; 0; 0. 注：上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d（d表示钢丝绳的公称直径）。. |
|  |  |  | Lc：钢丝绳外层绳股在一个捻距内各类形式的断丝数: 断丝的形式; 钢丝绳类型. 6×19; 8×19; 9×19. 均布在外层绳股上; >24; >30; >34. 集中在一根或两根外层绳股上; >8; >10; >11. 一根外层绳股上相邻的断丝; >4; >4; >4. 股谷（缝）断丝; >1; >1; >1. 注：上述断丝数的参考长度为一个捻距，约为6d（d表示钢丝绳的公称直径）。. |
|  |  | 3.5 包覆绳（带）破损 | La：包覆层未见压痕、弯折、穿刺、凹陷、鼓包、纵向开裂或包覆材料剥落 |
|  |  |  | Lc：包覆层出现压痕、弯折、穿刺、凹陷、鼓包、纵向开裂或包覆材料剥落 |
|  |  | 3.6 包覆绳（带）直径或厚度减小 | La：包覆绳（带）的实测直径（实测厚度）相对公称直径（公称厚度）未减少至制造商提供的允许值 |
|  |  |  | Lc：包覆绳（带）的实测直径（实测厚度）相对公称直径（公称厚度）减少至制造商提供的允许值 |
|  |  | 3.7 绳头组合的紧固情况 | La: 锥套、楔形套、楔块与钢丝绳或包覆带固定可靠，拉杆锁紧或固定 |
|  |  |  | Lc：锥套、楔形套、楔块与钢丝绳或包覆带松脱，拉杆无法锁紧或固定 |
|  |  | 3.8 绳头组合锈蚀情况 | La：绳头组合无锈蚀或存在轻微表面锈蚀 |
|  |  |  | Lb：绳头组合表面锈蚀面积较大，或局部锈蚀深度较大 |
|  |  |  | Lc：绳头组合锈蚀严重，影响受力承载安全 |
|  |  | 3.9 绳头组合弹簧 | La：弹簧无断裂，无明显永久变形，未出现裂纹 |
|  |  |  | Lc：弹簧出现断裂、永久变形或压并圈 |
|  |  | 3.10 绳头组合的支撑 | La：绳头组合的支撑部件无明显变形、裂纹 |
|  |  |  | Lc：绳头组合的支撑部件有严重变形、裂纹或锈蚀 |
|  |  | 3.11 滑轮（如反绳轮导向轮）及其支撑装置 | La：滑轮及其支撑结构完好 |
|  |  |  | Lc：滑轮及其支撑结构出现严重变形或明显裂纹，非金属材质反绳轮绳槽破损或不正常磨损、出现裂纹、轴承异常，非金属材质反绳轮使用年限达到15年 |
|  | 补偿装置 | 4.1 补偿链（缆） | La：全包覆型补偿链（缆）表面包裹材料未出现脱落、严重开裂或磨损，或无包裹材料的链环表面未出现严重的锈蚀或脱焊 |
|  |  |  | Lc：全包覆型补偿链（缆）表面包裹材料出现脱落、严重开裂或磨损，或无包裹材料的链环表面出现严重的锈蚀或脱焊 |
|  |  | 4.2 补偿链（缆）导向装置 | La：导向装置滚轮未出现明显变形或缺损 |
|  |  |  | Lc：导向装置滚轮变形、缺损、严重磨损或出现卡阻 |
|  | 轿厢 | 5.1 紧急警报装置功能 | La：紧急报警装置齐全、功能有效 |
|  |  |  | Lc：紧急警报装置功能失效 |
|  |  | 5.2 轿架 | La：无明显锈蚀、变形 |
|  |  |  | Lb：锈蚀超过1mm，焊缝有裂纹 |
|  |  |  | Lc：存在以下情形之一时： - 轿架变形导致轿底倾斜大于其正常位置5%； b) 轿架严重变形，导致导靴或安全钳不能正常工作； c) 轿架出现脱焊或材料开裂，影响电梯安全运行； d) 轿架严重腐蚀 |
|  |  | 5.3 轿壁、轿顶和轿底变形 | La：轿底未出现明显变形、开裂、锈蚀或穿孔，玻璃轿壁、轿顶未出现可见裂纹 |
|  |  |  | Lc：轿底严重变形、开裂、锈蚀或穿孔，玻璃轿壁、轿顶出现裂纹 |
|  |  | 5.4 轿厢吊顶固定 | La：轿厢吊顶的装饰固定良好 |
|  |  |  | Lc：轿厢吊顶的装饰固定结构破损，出现跌落风险 |
|  |  | 5.5 轿厢护脚板 | La：护脚板固定可靠，未出现明显锈蚀 |
|  |  |  | Lc：护脚板固定松动，或出现严重锈蚀 |
|  | 对重（平衡重） | 6.1 对重架（平衡重） | La：对重装置结构完好 |
|  |  |  | Lc：存在以下情形之一时： a) 对重(平衡重)架出现严重变形,导致导靴或对重(平衡重)安全钳不能正常工作； b) 对重(平衡重)架直梁、底部横梁发生变形,不能保证对重(平衡重)块在对重(平衡重)架内的可靠固定； c)对重(平衡重)架严重锈蚀 |
|  |  | 6.2 对重块 | La：对重块未出现严重开裂、严重变形或断裂；对重块外包材料未出现破损 |
|  |  |  | Lc：对重块出现严重开裂、严重变形或断裂；对重块外包材料出现破损且内部材质可能向外泄露 |
|  |  | 6.3 底坑内的对重防护装置 | La：底坑内的对重防护装置完好 |
|  |  |  | Lc：底坑内的对重防护装置缺失或破损 |
|  | 层门和轿门装置 | 7.1 层门、轿门门扇的间隙 | La：门扇之间的间隙不大于6mm |
|  |  |  | Lb：门扇之间的间隙不大于10mm |
|  |  |  | Lc：门扇之间的间隙大于10mm |
|  |  | 7.2 地坎及其滑槽外观 | La：同时满足下列条件： 1）地坎外观完好，无变形，层门地坎与轿厢地坎之间的间隙不大于35mm； 2）地坎滑槽外观完好，无变形 |
|  |  |  | Lc：存在下列情形之一： 1）地坎变形，导致层门地坎与轿厢地坎之间的间隙大于35mm； 2）地坎断裂、开焊、严重磨损或锈蚀，影响层门和轿门正常工作； 3）地坎滑槽变形，影响门扇正常运行或导致门导靴脱轨 |
|  | 层门和轿门装置 | 7.3 地坎支架外观 | La：地坎支架外观完好，无变形，无锈蚀 |
|  |  |  | Lc：地坎支架严重变形或锈蚀,影响地坎正常使用 |
|  |  | 7.4 层门、轿门外观 | La：门扇完好，无锈蚀，无破损 |
|  |  |  | Lc：门扇严重锈蚀穿孔、破损穿孔、裂纹或出现锋利锐边，或加强筋脱落 |
|  |  | 7.5 门机性能 | La：门机工作可靠 |
|  |  |  | Lc：门机工作不正常 注：有相应自监测时为Ⅲ，无自监测时为Ⅱ |
|  |  | 7.6 门保持装置与地坎啮合深度 | La：啮合深度不小于制造单位设计值，或不小于地坎槽深度的75% |
|  |  |  | Lc：啮合深度小于制造单位设计值，无制造单位设计值的，小于地坎槽深度的75% |
|  |  |  | Lc：未设置层门保持装置 |
|  |  | 7.7 层门地坎 | La：地坎未出现断裂、开焊、严重磨损或腐蚀，地坎滑槽未见明显变形 |
|  |  |  | Lc：地坎出现断裂、开焊、严重磨损或腐蚀，或地坎滑槽变形，影响门扇正常运行或导致门导靴脱轨 |
|  |  | 7.8 导向装置、保持装置、门悬挂装置 | La:固定可靠，未出现明显变形、磨损、锈蚀等缺陷 |
|  |  |  | Lc:存在下列情形之一： 1）有裂纹或活动部件不灵活； 2）严重磨损、变形或脱焊； 3）导向装置与导向结构出现导向严重阻滞、配合异位，或导向过程异常声响且无法修复； 4）保持装置出现严重锈蚀、磨损或变形，或保持结构出现配合异位，无法满足设计啮合尺寸要求 |
|  |  | 7.9 层门的自动关闭装置 | La：自闭功能可靠、有效 |
|  |  |  | Lc：自闭功能无效或不可靠 |
|  |  | 7.10 自动门防止夹人装置 | La：防夹人装置功能有效 |
|  |  |  | Lc：防夹人装置功能失效 |
|  |  | 7.11 轿门开门限制装置功能（如有） | La：轿门开门限制装置功能有效 |
|  |  |  | Lc：轿门开门限制装置功能失效 |
|  | 门锁装置 | 8.1 啮合深度 | La：啮合深度不小于7mm |
|  |  |  | Lc：啮合深度小于7mm |
|  |  | 8.2 锁紧验证的电气安全装置 | La：电气安全装置完好，功能有效 |
|  |  |  | Lc：电气安全装置功能失效，或出现可能影响功能的破损。 |
|  | 限速器及其张紧装置 | 9.1 动作的可靠性情况 | La：同时满足下列条件： 1）限速器夹块能压紧钢丝绳； 2）夹绳钳与限速器钢丝绳间隙不大于3 mm（或制造单位设计值）； 3）限速器的动作触发速度符合要求； 4）限速器上安全开关功能有效 |
|  |  |  | Lc：存在下列情形之一： 1）限速器触发装置动作不灵活，夹持装置动作不可靠； 2）限速器动作时，不能有效提拉安全钳； 3）触发轿厢上行超速保护装置或轿厢意外移动保护装置的限速器，动作时不能有效触发； 4）限速器机械动作、电气动作速度不符合要求； 5）限速器外壳发生变形、严重锈蚀或开裂； 6）限速器绳轮出现裂纹，绳槽缺损或严重磨损 |
|  |  | 9.2 旋转部位的润滑情况 | La：旋转部位润滑良好 |
|  |  |  | Lc：限速器轴承损坏导致限速器轮转动不灵活 |
|  |  | 9.3 防护装置 | La：防护装置齐全 |
|  |  |  | Lc：防护装置缺失或破损 |
|  |  | 9.4 钢丝绳磨损情况 | La：钢丝绳绳径不小于公称值的90% |
|  |  |  | Lc：钢丝绳绳径小于公称值的90% |
|  |  | 9.5 限速器的张紧装置 | La：张紧装置完好，张紧检查开关完好且功能有效 |
|  |  |  | Lc：存在下列情形之一： 1)张紧轮变形或开裂； 2)张紧轮轴承损坏； 3)张紧轮绳槽缺损或严重磨损； 4)张紧装置的机械结构严重变形； 5)张紧检查开关破损或功能失效 |
|  | 安全钳及提拉装置 | 10.1 安全钳动作可靠性 | La：动作灵活可靠，能通过限速器-安全钳联动试验 |
|  |  |  | Lc：动作不可靠，不能通过限速器-安全钳联动试验 |
|  |  | 10.2 安全钳构件的灵活性 | La：构件运动灵活性良好，未出现裂纹、变形、锈蚀、脱落 |
|  |  |  | Lb：构件运动中存在轻微卡阻 |
|  |  |  | Lc：存在下列情形之一： a）构件运动中存在严重卡阻； b）安全钳钳体、夹紧件（锲块或滚柱等）出现裂纹或严重永久变形； c）夹紧件出现磨损或锈蚀，无法有效制停轿厢或对重； d）弹性部件出现永久变形，无法有效制停轿厢或对重； e）导向件出现变形或脱落，块无法正常动作有效制停轿厢或对重 |
|  | 缓冲器 | 11.1 固定可靠性 | La：缓冲器固定可靠，无明显倾斜 |
|  |  |  | Lc：缓冲器固定松动，出现明显倾斜 |
|  |  | 11.2 液压缓冲器油位及泄露情况 | La：油位保持在最低油位线以上，且液压油无大面积泄漏 |
|  |  |  | Lc：油位过低，或存在液压油大面积泄漏 |
|  | 缓冲器 | 11.3 液压缓冲器复位检查开关有效性 | La：复位检查开关完好，功能有效 |
|  |  |  | Lc：复位检查开关破损或功能失效 |
|  |  | 11.4 液压缓冲器的复位功能有效性 | La：复位功能良好 |
|  |  |  | Lc：复位功能无效 |
|  |  | 11.5 弹簧缓冲器的变形与锈蚀情况 | La：缓冲器弹簧应无严重锈蚀或裂纹，无明显永久变形 |
|  |  |  | Lc：缓冲器弹簧出现严重锈蚀或裂纹，动作后出现永久变形或损坏 |
|  |  | 11.6 非线性缓冲器老化情况 | La：未过有效期使用，或非金属材料未出现开裂、剥落等老化现象，动作后完好 |
|  |  |  | Lc：过有效期使用，使用年限达到10年，或非金属材料出现开裂、剥落等老化现象，动作后出现影响正常工作的永久变形或损坏 |
|  | 轿厢上行超速保护装置 | 12.1 结构完整性 | La：上行超速保护装置齐全 |
|  |  |  | Lc：上行超速保护装置零部件缺损 |
|  |  |  | Lc：未设置上行超速保护装置 |
|  |  | 12.2 动作可靠性（如有） | La：动作灵活可靠，能有效制停以额定速度上行的空载轿厢 |
|  |  |  | Lc：动作不灵敏或失效，不能有效制停以额定速度上行的空载轿厢 |
|  |  | 12.3 制动部件制动衬磨损情况（如有） | La：制动部件制动衬块磨损未超出使用说明书限值 |
|  |  |  | Lc：制动部件制动衬块磨损超出使用说明书限值 |
|  | 轿厢意外移动保护装置 | 13.1 结构完整性 | La：轿厢意外移动保护装置齐全 |
|  |  |  | Lc：轿厢意外移动保护装置零部件缺损 |
|  |  |  | Lc：未设置轿厢意外移动保护装置 |
|  |  | 13.2 动作可靠性（如有） | La：动作灵活可靠，试验速度下的移动距离不大于设计允许值 |
|  |  |  | Lc：动作不灵敏或失效，试验速度下的移动距离大于设计允许值 |
|  |  | 13.3 制动部件制动衬磨损情况（如有） | La：制动部件制动衬块磨损未超出使用说明书限值 |
|  |  |  | Lc：制动部件制动衬块磨损超出使用说明书限值 |
|  | 控制柜及其附件 | 14.1 变频器 | La：变频器完好，未见异常 |
|  |  |  | Lc：存在下列情形之一： 1）输入输出主回路电路板铜皮断裂； 2）直流母线电容鼓包、漏液或明显烧坏； 3）输入或输出、制动单元及制动电阻的接线端子和铜排出现严重的过热变形、拉弧氧化或腐蚀； 4）外壳破损存在触电危险 |
|  | 控制柜及其附件 | 14.2 相序保护功能 | La：相序保护功能有效 |
|  |  |  | Lc：相序保护功能失效 |
|  |  | 14.3 接触器 | La：接触器完好，功能正常 |
|  |  |  | Lc：存在下列情形之一： 1）外壳破损； 2）当切断或接通线圈电路时，触点不能正确、可靠地断开或闭合； 3）触点严重磨损或锈蚀； 4）电磁噪音很大，且无法降低 |
|  |  | 14.4 外观及元器件状态 | La：控制柜完好，功能正常 |
|  |  |  | Lc：存在下列情形之一： 1）控制柜柜体严重锈蚀变形、损坏，导致柜内元器件无法固定和正常使用； 2）控制柜内电气元件失效导致电梯不能运行； 3）控制柜绝缘电阻不满足相关要求； 4）变压器、变频器、电路板、接触器、制动电阻等因老化出现电阻增大、短路、过载、载荷不平衡等情况，导致其工作温度异常升高 |
|  |  | 14.5 平层准确度 | La：存在楼层平层准确度不大于10 mm |
|  |  |  | Lc：存在楼层平层准确度大于10 mm |
|  |  | 14.6 安全开关 | La：安全开关完好，功能正常 |
|  |  |  | Lb：触点严重锈蚀，影响正常运行；或触点严重烧灼或接触不良 |
|  |  |  | Lc：驱动安全触点的结构失效，或触发安全开关的机械装置失效 |
|  |  | 14.7 层门和轿门旁路装置功能装置 | La：层门和轿门旁路装置功能有效 |
|  |  |  | Lc：层门和轿门旁路装置功能失效 |
|  |  |  | Lc：未设置层门和轿门旁路装置 |
|  |  | 14.8 门回路检测功能设置 | La：门回路检测功能可靠有效 |
|  |  |  | Lc：门回路检测功能失效 |
|  |  |  | Lc：未设置门回路检测功能 |
|  |  | 14.9 自动救援操作装置（如有） | La：自动救援操作装置功能正常有效 |
|  |  |  | Lc：自动救援操作装置功能失效 |
|  | 控制柜及其附件 | 14.10 极限开关 | La：极限开关完好，功能有效 |
|  |  |  | Lc：极限开关功能失效或破损 |
|  |  | 14.11 主开关 | La：电梯运行中主开关可靠切断电源 |
|  |  |  | Lc：电梯运行中主开关不能可靠切断电源 |
|  |  | 14.12 接地状况 | La：所有接地线、接地端子连接良好 |
|  |  |  | Lc：存接地线断裂或松脱，或接地端子松动 |
|  |  | 14.13 绝缘外壳 | La：非安全电压带电部件（如安全开关、变频器等）绝缘外壳完好 |
|  |  |  | Lc：非安全电压带电部件（如安全开关、变频器等）绝缘外壳有严重破损 |
|  |  | 14.14 安全回路接地保护装置 | La：安全回路接地保护装置功能正常 |
|  |  |  | Lc：安全回路接地保护装置功能失效 |
|  |  | 14.20 其他制动装置保护功能 | La：功能有效 |
|  |  |  | Lc：其他制动装置（如“封星”）保护功能失效 |
|  |  |  | Lc：未设置其他制动装置（如“封星”） |
|  | 含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统（PESSRAL） | 15.1 含有电子元件的安全电路和可编程电子安全相关系统(PESSRAL) | La：外观完好，功能正常 |
|  |  |  | Lc：存在下列情形之一： 1）外壳防护破损,导致防护等级下降； 2）型式试验规定的安全功能失效或误动作； 3）电路板发生短路、断路、元器件脱落等情况，视为达到报废技术条件； 4）传感器和检测开关出现短路、断路、元器件脱落等情况，视为达到报废技术条件 |
|  | 随行电缆 | 16.1 随行电缆 | La：同时满足下列条件： 1）护套无开裂； 2）绝缘材料无破损、老化； 3）线芯无断裂或短路； 4）电缆无严重变形、扭曲 |
|  |  |  | Lc：存在下列情形之一： 1）护套出现开裂，导致线芯外露； 2）绝缘材料发生破损、老化，导致线芯外露或绝缘电阻不满足相关要求； 3）线芯发生断裂或短路，电缆的备用线无法满足需要； 4）电缆严重变形、扭曲 |
|  | 液压相关部件 | 17.1 液压缸 | La：同时满足下列条件： 1）柱塞无锈蚀、磨损、损伤及漏油； 2）柱塞无变形； 3）缸筒无锈蚀、变形； 4）对接式柱塞连接良好； 5）对接式缸筒连接良好； 6）缓冲制停有效； 7）多级式液压缸内置液压同步机构有效 |
|  |  |  | Lc：存在下列情形之一： 1）柱塞严重锈蚀、磨损、损伤导致漏油； 2）柱塞受外力导致变形； 3）缸筒严重锈蚀、变形； 4）对接式柱塞连接失效； 5）对接式缸筒连接失效； 6）缓冲制停失效； 7）多级式液压缸内置液压同步机构失效 |
|  |  | 17.2 液压硬管 | La：同时满足下列条件： 1）无腐蚀、变形、漏油； 2）管接头无漏油 |
|  |  |  | Lc：存在下列情形之一： 1）严重腐蚀、变形、漏油； 2）管接头漏油 |