附件6.1

深圳市2025年电梯电梯反绳轮轴承故障风险隐患排查项目

| 项目序号 | 排查部分 | 排查项目 | 排查分级指标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 外观检查 | - 反绳轮外观情况 | La：表面无明显划痕、磨损，绳槽清晰，未见变形 |
|  |  |  | Lb：有轻微划痕，绳槽边缘稍有磨损，不影响正常使用 |
|  |  |  | Lc：存在较深划痕，多处绳槽磨损严重，部分有变形迹象 |
|  |  | - 反绳轮结构完整情况 | La：反绳轮结构不存在可见裂纹缺陷 |
|  |  |  | Lb：反绳轮结构存在锈蚀或轻微缺损 |
|  |  |  | Lc：反绳轮存在裂纹或较大缺损 |
|  |  | - 支撑结构 | La：支撑结构完好 |
|  |  |  | Lb：支撑结构出现轻微锈蚀 |
|  |  |  | Lc：支撑结构出现严重锈蚀、变形或明显裂纹 |
|  |  | - 防护装置 | La：防护装置安装牢固，无破损 |
|  |  |  | Lc：防护装置缺失或破损 |
|  |  | - 防脱槽装置 | La：焊接牢固，无开裂、变形，与反绳轮间隙合理 |
|  |  |  | Lc：焊接处存在开裂，挡绳装置严重变形，无法有效阻挡钢丝绳脱出 |
|  |  | - 周边清洁 | La：少量或无灰尘、杂物堆积、油泥 |
|  |  |  | Lb：灰尘、杂物、油泥较多，需清理 |
|  |  | - 固定螺栓状态 | La：螺栓紧固无松动，螺纹无损伤，防松垫片完好且有效 |
|  |  |  | Lb：螺栓轻微松动，螺纹出现轻微磨损、轻微锈蚀，防松垫片稍有变形 |
|  |  |  | Lc：螺栓松动，部分螺纹已严重磨损、严重锈蚀甚至滑丝，防松失效，剪切断裂 |
| 8 |  | 1.8其他 | La：非金属材质反绳轮使用年限未达到15年 |
|  |  |  | Lb：非金属材质反绳轮使用年限达到15年 |
| - 9 | 2 运行诊断 故障分析 | - 运行平稳性 | La：试验在轿厢空载工况下，至少进行3次全程上行和全程下行，额定速度运行期间反绳轮运行平稳，无晃动 |
|  |  |  | Lb：试验在轿厢空载工况下，至少进行3次全程上行和全程下行，额定速度运行期间反绳轮运行轻微晃动 |
|  |  |  | Lc：试验在轿厢空载工况下，至少进行3次全程上行和全程下行，额定速度运行期间反绳轮运行明显晃动，且无法修复 |
| - 10 |  | - 噪声水平 | La：试验在轿厢空载工况下，至少进行3次全程上行和全程下行，额定速度运行期间反绳轮无异常声响 |
|  |  |  | Lb：试验在轿厢空载工况下，至少进行3次全程上行和全程下行，额定速度运行期间反绳轮有轻微异响 |
|  |  |  | Lc：试验在轿厢空载工况下，至少进行3次全程上行和全程下行，额定速度运行期间反绳轮有较大异常响声 |