附件:7.1

深圳市2025年电梯关键安全部件制造质量抽查项目

- 渐进式安全钳抽查试验项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全钳制动力的测试 | 应当按TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》M6.3.1.3方法对被抽查渐进式安全钳以样品对应试验的总质量(P+Q)进行最大动作速度的自由落体试验，。每次试验前应当使制动元件达到正常温度。每一次试验测定的平均减速度应当在[0.2gn，1.0 gn]范围内，减速度信号选择低通滤波后的值，低通滤波的截止频率为30Hz。 注：对于适用于额定速度不大于4m/s的安全钳进行三次试验，对于适用于额定速度大于4m/s进行两次试验。 |
| 2 | 制动元件的能力 | 在试验期间可以使用数套制动元件，但是每套制动元件应当能够承受以下试验次数： (1)三次试验，当额定速度不大于4m/s时； (2)两次试验，当额定速度大于4m/s时。 |
| 3 | 制动测试后的检查 | 动作试验后钳体和制动元件应当无裂纹和影响功能的变形，必要时应当拍摄照片 |
| 4 |  | 动作试验后允许对制动元件表面进行清理，但是不允许对钳体和弹性元件进行修理和调整 |
| 5 | 铭牌 | 在安全钳上应当设置铭牌，标明以下信息： (1)产品名称、型号； (2)制造单位名称及其制造地址； (3)型式试验证书编号； (4)适用的额定速度范围； (5)适用质量范围； (6)产品编号； (7)制造日期。 |

- 限速器抽查试验项目

| 序号 | 项目编号和名称 | 项目内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | L6.1动作速度 | L6.1.1 操纵安全钳的限速器动作速度 操纵轿厢、对重(或者平衡重)安全钳的限速器动作速度应当不小于轿厢运行额定速度的115%，但是应当小于下列各值： (1)对于除了不可脱落滚柱式以外的瞬时式安全钳为 0.8m/s； (2)对于不可脱落滚柱式瞬时式安全钳为 1.0m/s； (3)对于额定速度不大于 1.0m/s 的渐进式安全钳为 1.5m/s； (4)对于额定速度大于 1.0m/s 的渐进式安全钳为 1.25 v +0.25/ v ,m/s； (5)对于杂物电梯安全钳，当 v ≤0.63m/s时，为0.8m/s；当 v ＞0.63m/s时，为1.25 v 。 至少进行10 次动作试验。 |
| 2 |  | L6.1.2 操纵轿厢上行超速保护装置的动作速度 操纵轿厢上行超速保护装置的限速器动作速度其下限是电梯额定速度的115％，上限是 GB 7588 中 9.9.3 规定的速度。 至少进行10 次动作试验。 注：该动作速度是指轿厢上行超速保护装置速度监控元件的动作速度，可以是机械触发装置的机械动作速度，也可以是电气触发装置的电气动作速度；当采用 L6.2 规定的检查超速的电气安全装置兼作电气触发装置时，该动作速度按 L6.2(1)规定执行。 |
| 3 | - L6.2检查超速的电气安全装置 | (1)安装在限速器上的检查超速的电气安全装置的电气检查速度应当小于限速器动作速度，但对于额定速度不大于 1.0m/s 的电梯，检查超速的电气安全装置电气检查速度应当不大于限速器动作速度；至少进行10 次动作试验。 |
| 4 |  | (2)应当符合 GB 7588 中 14.1.2 的规定，安装牢固，其功能不应当由于运转和动作而发生改变；或者为符合本规则《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2022）附件 R 的可编程电子安全相关系统。 注：电气安全装置的电气检查速度不宜小于电梯额定速度的 1.05 倍。 |
| 5 | - L6.3 提拉力及自由落体试验 | (1)限速器动作时，限速器绳的提拉力不得小于 300N，且在申请单位的提拉力设计范围内；至少进行 3 次试验。 注：非夹持式限速器提拉力试验时，如果考虑了限速器绳自重对张紧力的影响，则应当在报告中予以说明 |
| 6 |  | (2)进行加速度为0.9gn～1.0gn的模拟自由落体试验，限速器应当无损坏，夹持式限速器的钢丝绳应当无永久变形；至少进行 3 次试验。 |

| 序号 | 项目编号和名称 | 项目内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 7 | L6.7 复位检查 | (1)如果安全钳装置释放后，限速器未能够自动复位，则应当设置一个电气安全装置来阻止在限速器处于动作状态期间电梯的启动，如果离心甩块式限速器在棘爪装置复位前未设置该功能时，则限速器上应当有复位操作的说明； |
| 8 |  | (2)复位检查电气安全装置应当符合 GB 7588 中 14.1.2 的规定，安装牢固，其功能不应当由于运转和动作而发生改变。 |
| 9 | L6.8 远程控制 | 如果限速器可以通过远程控制方式操作，应当符合以下要求： (1)使用远程控制的方式(除无线方式外)来实现 GB 7588 中 9.9.9 所述的限速器动作，这种方式不造成限速器的意外动作； (2)限速器动作后，沿着其动作方向的反方向拉动限速器绳时，能够使限速器自动复位； (3)如果用远程控制的方式使限速器的电气部分复位，不会影响限速器的正常功能。 |
| 10 | L6.9 限速器动作的可能性 | 在检查和测试期间，应当有可能在一个低于 L6.1.1 规定的速度下通过某种安全的方式使限速器动作来使安全钳动作。 |
| 11 | L6.10 标志与封记 | 限速器上应当标明与安全钳动作相应的旋转方向；可调部件在调整后应当加封记。 |
| 12 | L6.11 铭牌 | 限速器应当设置铭牌，标明以下信息： (1)产品名称、型号； (2)制造单位名称及其制造地址； (3)型式试验证书编号； (4)适用的电梯额定速度； (5)已整定的动作速度； (6)适用的钢丝绳直径； (7)限速器绳张紧力(仅适用于非夹持式限速器)； (8)限速器的提拉力； (9)产品编号； (10)制造日期。 |
| 13 | L6.13 响应时间 | 机械式限速器为确保在达到危险速度之前限速器动作，触发渐进式安全钳的限速器动作点之间对应于限速器绳移动的最大距离应当不大于 250mm。触发瞬时式安全钳的限速器动作点之间对应于限速器绳移动的最大距离应当不大于 100mm。 |