深圳市市场监督管理局

深圳市防毒面具、呼吸器产品质量监督抽查

实施规范

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

| 产品名称 | 品种 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自吸过滤式防颗粒呼吸器 | 随弃式面罩 | 40个 | 40个 |
|  | 可更换式半面罩 | 40个 | 40个 |
| 自吸过滤式防毒面具 | 全面罩、半面罩 | 8个 | 8个 |

2 检验依据

表2 自吸过滤式防颗粒呼吸器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 过滤效率 （氯化钠颗粒物） | GB 2626-2019 |
| 2 | 吸气阻力 |  |
| 3 | 呼气阻力 |  |
| 4 | 头带 |  |
| 5 | 呼气阀气密性 |  |

表3自吸过滤式防毒面具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 面罩的泄漏率 | GB 2890-2022 |
| 2 | 面罩呼气阀保护装置 |  |
| 3 | 过滤件通气阻力 |  |
| 4 | 面罩可燃性 |  |
| 5 | 面罩头带 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 2626-2019 《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本规范编制单位：广东产品质量监督检验研究院

本规范由深圳市市场监督管理局产品质量安全监管处管理。