近零碳排放建筑试点制冷剂逸散温室气体核算指引

制冷剂逸散温室气体排放指建筑中冷冻、冷藏或冷气机等设备所使用的制冷剂在建筑运行、维护过程中不可避免地泄漏到大气中所造成的温室气体排放。制冷剂逸散产生的温室气体排放数据需作为信息项报告在碳排放特征章节，温室气体核算公式如下：

Ey=ADyi×EFyi×GWPyi

式中：

| Ey | ——冷冻、冷藏或冷气机等逸散源产生的温室气体排放，单位为吨二氧化碳当量（tCO2e）； |
| --- | --- |
| ADyi | ——第i类逸散源的填充量，单位为吨（t）； |
| EFyi | ——第i类逸散源的逸散系数，取值参考表1； |
| GWPyi | ——第i类逸散源产生的温室气体的全球变暖潜势值，取值参考表2。 |

## 表1 冷冻、冷藏及冷气机等逸散源的逸散系数

| 名称 | 单位 | 逸散系数a |
| --- | --- | --- |
| 空调系统 | % | 5 |
| 中、大型冷冻、冷藏装备b | % | 22 |
| a 数据来源于《IPCC 2006年国家温室气体清单指南 2019修订版》volume 3, chapter7, table 7.9，为表中所列数据的算术平均值。 b百货店、超市、大型购物中心等类型建筑的冷链系统属于该类别。 |  |  |

## 表2 温室气体全球变暖潜势值表

| 温室气体种类 |  | IPCC 第二次评估报告值（GWP100 年） |
| --- | --- | --- |
| 氢氟碳化物（HFCs） | HFC-23 | 11700 |
|  | HFC-32 | 650 |
|  | HFC-125 | 2800 |
|  | HFC-134a | 1300 |
|  | HFC-143a | 3800 |
|  | HFC-152a | 140 |
|  | HFC-404a | 3260 |
|  | HFC-227ea | 2900 |
|  | HFC-236fa | 6300 |