深圳市南山区机器人场景应用“揭榜挂帅”

项目榜单征集表

| 需求名称 | 面向3C工业制造微型电机组装场景的高自由度腱绳灵巧手及应用需求 |
| --- | --- |
| 应用场景 | ①现有场景基本情况描述 核心落地场景：百旺制造工厂机器人核心零部件生产基地，已正式投入生产使用，为灵巧手、空心杯电机、电机模组产品生产组装平台，覆盖多款灵巧手、多型号空心杯电机制作及电机模组的组装生产； ②现有场景作业方式描述 当前空心杯电机及灵巧手的生产组装依旧采用传统流水线生产模式；智能数字化程度较低，生产质量水平依赖一线员工个人操作熟练度： 生产阶段：目前主要依靠员工人工生产组装，产线刚性强，容错率较低，淡旺季易出现产能过剩或产能不足的极端情况；某一工位卡顿、缺料、人员离岗，可能导致整条流水线停滞，单点故障影响全局；物流动线混乱，物料、半成品、成品全靠人工搬运、动线交叉、拥堵，效率低且易磕碰物料。 品控质管阶段：缺少智能化工具，合格标准实际落地难以标准化一致，不同员工熟练度、状态有差异，同一产品做工参差不齐，难以做到量化统一；外观、功能全靠人工肉眼/手动检测，长时间作业注意力下降，不良品流出风险大。 ③现有场景痛点 产能效比较低：生产订单存在淡旺季，员工人数配置存在困难，需要弹性配比，同时有效工时占比低，拉低产能效率，员工搬运、换料、等待、交接班都会产生大量无效工时；生产环节难以落地数字化、智能化，物流动线混乱。生产速率及良品率依赖员工个人经验，生产环节质量检测难以统一。在整机集成后经常出现适配性差、性能不达标的问题，良品率较低； 用工依赖度极高，流失率高：工厂人员流动性高，常年面临招工压力，工位动作高度单一重复，长时间作业，易疲劳、出错率上升。同一产品做工参差不齐，难以做到标准化统一，难以保证生产质量； 缺乏标杆场景背书：国内尚无高自由度灵巧手的实际落地案例，缺乏行业规模化应用，无法市场商业化落地，资本新市场拓展难度大。 ④引入高自由度腱绳灵巧手的必要性 实现全工况真实验证：以 22DoF 腱绳灵巧手作为末端执行器，1:1 实况模拟电机模组在高端机器人场景的真实应用状态，获取完整运行数据，缩短电机模组产品迭代周期，验证实际产品性能； 打造标杆项目：建成工业场景高自由度腱绳灵巧手+机器人实际落地应用项目，形成可快速复制的产业标准化应用模型，为人形机器人切入工业场景提供行业背书； 推进工厂自动化与数字化：提高空间利用率，增加动线效率。稳定产能、提高良率、降低成本，完成智能制造升级（自动化、智能物流、数字化产线） |
| 具体需求 | ①解决该场景痛点需要灵巧手+机器人的基本情况 需配套22DoF 腱绳灵巧手作为末端执行器机械臂系统；轮式机器人整机系统： 物流转运场景落地高自由度腱绳灵巧手+轮式机器人（1 套）：部署于我司百旺工业区，车间内原材料 / 半成品转运、产线上下料或品质检测工位，替代人工搬运以提升效率、减少安全风险。 核心功能要求：支持 17 个主动自由度同步驱控、腱绳张力实时闭环控制、大负载精密作业执行。 ②需要轮式机器人实现的具体效果 优化物流动线：选择（ROI）高的环节（如物流、检测）等，动线优化、空间提升、降本增效目标，减低人工成本。 标准成果输出：形成工业化高自由度腱绳灵巧手+轮式机器人标准应用模型，“核心标准不变，场景参数可调”，即硬件、接口、安全、流程的基础标准统一，仅根据工厂实际场景调整承载、通道、任务量等参数，确保复制效率提升80%。 ③性能参数要求 腱绳灵巧手性能：总自由度≥22，主动自由度≥17，末端负载≥10Kg，位置重复定位精度≤0.2mm。 轮式机器人性能：空载≤1.5m/s，满载≤1.0m/s，可跨越台阶≤15mm，间隙≤15mm；续航时间≥4h（常规），20%-80% 充电时间≤2.5h。 场景作业性能：支持异形零部件、柔性排线的自适应抓取与检测，单工序节拍≤60 秒。 |
| 应用现状 | ①当前国内外相关应用情况 工厂落地应用现状：从 “实验室演示” 走向 “小规模试点”： 即在工厂的应用处于 “技术验证期向商业化试点过渡” 阶段，尚未实现规模化落地。 海外情况：特斯拉 Optimus、Apollo 聚焦车身装配、零部件复检，单工厂试点规模 5-10 台；高危巡检：欧洲化工企业采用 Neura Robotics 机器人，防护等级 IP54，续航 4-6h；核心逻辑：避开与 AMR 重叠场景，主打 “柔性操作 + 自主决策” 高阶能力。 国内情况：3C 电子：深圳 / 东莞工厂试点 “天工 2.0”，完成小批量料件跨工位转运，与 AMR 协同作业； 汽车制造：天津汽车工厂试点内饰件安装，动态平衡误差 ±3mm；场景：化工 / 核工业定制化巡检机器人，防护等级 IP54，续航≥4h（符合《“十四五” 机器人产业发展规划》新兴场景拓展要求）。 ②核心技术难点与改进方向 海外以“技术迭代+生态构建”为核心，国内以“政策驱动+场景适配”为特色，共性难点，技术可靠性：复杂工况下（油污、粉尘）操作精度易超±5mm，MTBF 仅 1000-2000 小时（未达工业级 5000 小时要求）； 成本性价比：海外中高端机型售价10-50万美元，国内低价机型（9.9 万元）性能受限，ROI 普遍超 5 年； 生态与标准：全球无统一工业级标准，与 MES/WMS 系统对接兼容性差，场景训练数据稀缺； AMR 竞争挤压：物料转运、简单装配场景被AMR+机械臂组合占据，人形机器人仅在“柔性抓取”等窄场景有差异化。 |
| 潜在规模 | ①国内外整体市场规模 全球市场：2025 年全球机器人微型驱控模组市场规模约 15.66 亿美元，其中大负载灵巧手专用驱控模组是增长最快的细分赛道，年复合增长率超 30%，预计 2030 年市场规模突破 25 亿美元； 国内市场：2025 年中国微型驱控模组市场规模约8.2 亿元，大负载灵巧手、人形机器人赛道爆发将带动市场快速增长，预计2030年国内市场规模突破60亿元，年复合增长率超40%。 ②我司市场份额 人形机器人/灵巧手领域：雷赛微型驱控模组、无框电机国内市占率第一，2025年相关订单超12万台，灵巧手2025年在国产灵巧手市场第四名。 ③项目潜在增量 本项目落地后，我司将率先实现大负载灵巧手驱控模组的标准化与规模化，预计占据国内大负载灵巧手驱控市场30% 以上份额，2027 年对应年营收超0.8亿元，2028 年突破2亿元。 |
| 建设基础 | 1.技术与产品基础 我司已完成高功率密度微型驱控模组3轮原型迭代，核心指标对标海外竞品，申请相关专利26项，具备月产1.2万台的小批量生产能力； 已对接解决方案供给方南山区A公司：A公司已完成 22DoF 大负载腱绳灵巧手多轮样机迭代，主动自由度17个、末端负载 10Kg，核心参数国内领先，已完成传动精度、力控性能优化，具备整机集成与场景落地能力。 2.场景与平台基础 灵巧南山测试验证中心已完成主体建设，配备全套驱控测试设备，2026 年 Q3 可投入使用；已与A公司达成示范产线合作。 3.资金与团队基础 注册5000万元人形机器人核心零部件专项研发资金，覆盖项目全周期投入； 组建60人专项研发团队，核心成员均有 10 年以上驱控研发经验，覆盖电机设计、算法、集成全链条能力。 4.政策与资源基础 项目已与南山区工信局完成前期沟通，符合机器人强链补链导向，获得政策支持意向；已联合深圳市机器人协会搭建产业对接平台，可对接南山区制造企业资源，保障成果规模化推广。 |
| 实施成效 | 一、预期经济效益 我司自身收益：灵巧手驱控模组2027年营收突破0.8亿元，带动公司整体营收增长400% 以上，新增头部机器人客户30家以上； 产业链收益：推动国产大负载灵巧手成本降低40%，单工位年人力成本节省≥15 万元，带动上下游产业年新增产值超10亿元。 二、预期社会效益 国产替代价值：打破海外高端驱控技术垄断，实现大负载灵巧手核心驱控部件100%国产化，解决人形机器人产业“卡脖子”问题； 产业标杆价值：打造国内首个“核心零部件+大负载整机+工业场景” 的产业链协同标杆，形成可复制的揭榜挂帅强链补链模式； 行业标准价值：填补大负载灵巧手驱控模组行业标准空白，提升国产机器人产业全球话语权，培养高端研发人才50人以上； 产业升级价值：推动南山区 3C等产业智能化升级，助力深圳建设全球智造中心与机器人产业高地。 |